Územný plán Obce

JÁNOVCE

N á v r h

Základné údaje

Názov dokumentácie

Územný plán obce Jánovce

Obstarávateľ dokumentácie

Obec Jánovce

Obecný úrad Jánovce

925 22 Veľké Úľany

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:

Ing. arch. Miroslava Valková

Horná 81

974 01 Banská Bystrica

Spracovateľ dokumentácie

Autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Monika Dudášová

(registračné číslo 0734 AA 0230)

a kolektív.

Dátum spracovania

marec 2006.

Riešiteľský kolektív

Základná koncepcia a urbanizmus

Ing. arch. Monika Dudášová

Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

Demografia

Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

Doprava

Ing. Fedor Zverko

Technická infraštruktúra

Ing. Ladislav Sajko (vodné hospodárstvo)

Andrej Valla (zásobovanie plynom)

Ing. Ladislav Štefko (zásobovanie el. energiou)

Ekológia a životné prostredie

Ing. Katarína Staníková

A) Textová časť

# Obsah:

1. Základné údaje

1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši (str. 4)

1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce (str. 4)

1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním (str. 5)

2. Riešenie územného plánu obce

2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis (str. 5)

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu (str. 6)

2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce (str. 7)

2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy (str. 8)

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania (str. 9)

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce (str. 11)

2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie (str. 14)

2.7.1 Bývanie

2.7.2 Občianske vybavenie a sociálna infraštruktúra

2.7.3 Výroba

2.7.4 Rekreácia

2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce (str. 16)

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov (str. 16)

2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami (str. 17)

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny (str. 19)

2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia (str. 21)

2.12.1 Doprava

2.12.2 Vodné hospodárstvo

2.12.3 Energetika

2.12.4 Telekomunikácie

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie (str. 33)

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov (str. 34)

2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu (str. 34)

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (str. 35)

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä  hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov (str. 38)

2.18 Návrh záväznej časti (str. 38)

3. Doplňujúce údaje (sú zaradené do príslušných kapitol textovej časti - číselné údaje, tabuľky) (str. 47)

4. Dokladová časť (str. 48).

# 1. Základné údaje

# 1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

Dôvody pre obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu obce sú nasledovné:

- úplná absencia legislatívneho nástroja pre usmerňovanie územného rozvoja, starostlivosti o životné prostredie a regulovanie výstavby v obci (obec nemala nikdy vypracovanú ÚPD na úrovni obce),

- aktuálna potreba premietnutia nových rozvojových zámerov a nárokov obce do jej priestorového potenciálu tak, aby bola urbanistickou koncepciou riešenia preukázaná a garantovaná komplexnosť a únosnosť rozvoja obce a jej územia,

- zosúladenie zámerov a požiadaviek rozvojových a plánovacích dokumentov na úrovni vyšších územných celkov (najmä ÚPN VÚC Trnavského kraja) s rozvojovými zámermi obce.

Cieľom Územného plánu obce Jánovce je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán podriaďovať ochrane a rozvoju životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia, pričom bude hľadať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj.

Nakoľko obec Jánovce je malou obcou (pod 2000 obyvateľov) a požiadavky na plochy pre územný rozvoj obce sa dajú vymedziť jednoznačne, nebude ÚPN obce uvažovať s variantným riešením rozvoja.

Predbežné ciele pre riešenie ÚPN obce možno definovať nasledovne:

- orientovať rozvoj obce na obytné funkcie,

- usilovať sa o dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zvýšenie kvality krajinného prostredia v hospodársky intenzívne využívanom území,

- minimalizovať zábery ornej pôdy mimo zastavaného územia obce, najmä pôdy 1-4. skupiny kvality,

- odstrániť deficity v oblasti technickej infraštruktúry návrhom výstavby vodovodu a kanalizácie.

Strategické ciele rozvoja obce Jánovce vyjadrujúce jej rozvojový program pre obdobie nasledujúcich 7-10 rokov podrobnejšie určí program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sa pripravuje súbežne s ÚPN obce.

Návrhové obdobie pre rozvojové zámery je do roku 2035.

# 1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Obec doposiaľ nemala spracovaný ÚPN O. Pri spracovaní ÚPD boli využité ďalšie koncepčné materiály a projekty:

- vykonávacie projekty pre výstavbu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia)

- štúdia rozparcelovania pre IBV (parc. č. 127/21), Ing. arch. V. Hajasová - Hydrostav a. s. projektový závod Bratislava, jún 1994

- urbanistická štúdia zástavby RD, zhotoviteľ: Ing. arch. Haviar, 2004, obstarávateľ: Jozef Ďuriš.

# 1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Navrhované riešenie sleduje naplnenie požiadaviek na riešenie uložených v zadaní a je v súlade s predbežnými cieľmi riešenia. Niektoré z požiadaviek, riešenie ktorých je v územnom pláne obce len naznačené, bude potrebné podrobnejšie preveriť prostredníctvom iných druhov dokumentácie (vykonávacie projekty, urbanistické štúdie, resp. ÚPN zóny).

Oproti prieskumom a rozborom boli v niekoľkých prípadoch na základe pripomienok občanov korigované hranice navrhovaných rozvojových plôch (vymedzené v Problémovom výkrese).

# 2. Riešenie územného plánu obce

# 2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

Obec leží v Podunajskej nížine, medzi Malým Dunajom a Čiernou vodou, na hranici Úľanskej mokrade. Územie je takmer úplne odlesnené a intenzívne využívané pre poľnohospodársku výrobu. Terén je rovinatý, s nadmorskou výškou 120 -121 m v katastri. Počet obyvateľov obce k r. 2001 je 448.

Riešeným územím pre územný plán obce je katastrálne územie obce Jánovce s celkovou výmerou 359 ha. Hranica katastrálneho územia bola korigovaná v roku 1999, keďže dovtedy patrila západná časť zastavaného územia obce do katastrálneho územia Kráľová pri Senci. Z k. ú. Kráľová pri Senci bola v prospech k. ú. Jánovce odčlenená výmera 742.078 m2.

Hranica katastrálneho územia prebieha zväčša poľnohospodárskou pôdou bez nápadných topografických a prírodných ohraničujúcich prvkov. Na menšom úseku ju tvorí lesný pás (z juhu) a krátky úsek toku Čierna voda (zo severu).

Územie obce hraničí:

- na západe s k. ú. Kráľová pri Senci,

- na východe s k. ú. Veľké Úľany,

- na juhu s k. ú. Nová Jelka II.,

- na severe s k. ú. Pusté Úľany.

Prehľad výmer pozemkov v katastrálnom území Jánovce podľa druhu:

| Druh pozemku | Celková výmera v ha |
| --- | --- |
| Orná pôda | 314,2207 |
| Vinice | 0,0604 |
| Záhrady | 12,4295 |
| Lesné pozemky | 3,6678 |
| Vodné plochy | 0,7937 |
| Zastavané plochy | 24,6912 |
| Ostatné plochy | 3,1885 |
| Spolu | 359,0518 |

# 2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

Základným východiskovým dokumentom pre ÚPN obce Jánovce je schválený ÚPN VÚC Trnavského kraja (nariadenie vlády SR č.183/1998 Zb.).

ÚPN VÚC Trnavského kraja vo svojej záväznej časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému územiu:

v oblasti usporiadania územia:

- podporovať rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodárskych aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom postupne zvýšiť ich štandard,

v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky:

- vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky,

v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu:

- rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja definovaný v záväznej časti ÚPN VÚC,

- zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov pozemkových úprav,

v oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva:

- nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom dosiahnuť ich funkčnú aj priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich identity, špecifickosti a tradícií,

v oblasti poľnohospodárskej výroby:

- rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja,

v oblasti lesného hospodárstva:

- rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu v okresoch Senica, Skalica, Galanta a Trnava

- pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou sústavou vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,

- v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu vytvoriť systém triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodňovanie,

v oblasti ekológie:

- podporiť zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie hlavne pozdĺž tokov, kanálov    a ciest,

- zabezpečiť zladenie dopravných koridorov, sídiel a iných technických prvkov s okolitou krajinou najmä v miestach konfliktov s prvkami ÚSES,

verejnoprospešné stavby:

- vybudovanie verejného vodovodu v obci Jánovce,

- vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Jánovce.

Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa - záväzná časť “Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja”, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením vlády SR (Nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z. z 13. júna 1998), sú záväzným dokumentom pre riešenie ÚPN obce Jánovce.

# 2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Obyvateľstvo

Zloženie a vývoj počtu obyvateľstva

Do roku 1921 obec zaznamenala len mierny rast počtu obyvateľov. Značný nárast počtu obyvateľov medzi rokmi 1920-1931, keď počet obyvateľov vzrástol až o 30% za desaťročie. Najvyšší počet obyvateľov mala obec v roku 1961 – až 464. V nasledujúcom období nastáva pokles počtu obyvateľov, ktorý sa zastavil až v 90. rokoch 20. storočia. Do roku 2001 sa počet obyvateľov zvýšil až na 448.

| Rok | Počet obyvateľov |
| --- | --- |
| 1869 | 135 |
| 1880 | 152 |
| 1890 | 155 |
| 1900 | 189 |
| 1910 | 192 |
| 1921 | 190 |
| 1930 | 247 |
| 1940 | 296 |
| 1950 | 328 |
| 1961 | 464 |
| 1970 | 415 |
| 2001 | 448 |

Pomer počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vypovedá o reprodukčnej vitalite obyvateľstva a naznačuje budúci demografický vývoj. Na základe údajov zo Sčítania obyvateľov z roku 2001 počet obyvateľov v predproduktívnom veku len mierne presahuje počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Rozdiel je len 1,1 percentuálneho bodu v prospech obyvateľov predproduktívneho veku (19,4% ku 18,3%). Na základe toho možno usudzovať, že v blízkej budúcnosti by za daných okolností počet obyvateľov stagnoval, pričom pre zvyšovanie počtu obyvateľov je potrebné ich získanie prisťahovaním. Z tohto predpokladu vychádza aj navrhované riešenie, ktoré počíta s výrazným prírastkom počtu obyvateľstva v návrhovom období, t. j. do roku 2035.

| ##### Skladba obyvateľov podľa vekových skupín a podľa pohlavia (stav z r. 2001) |  |
| --- | --- |
| Počet trvalo bývajúcich obyvateľov | 448 |
| z toho muži | 203 |
| z toho ženy | 245 |
| Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14) | 87 (19,4%) |
| Počet obyvateľov v produktívnom veku (M 15-59, Ž 15-54) | 279 (62,3%) |
| z toho muži | 143 |
| z toho ženy | 136 |
| Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (M>60, Ž>55) | 82 (18,3%) |
| z toho muži | 25 |
| z toho ženy | 57 |

| Národnosť trvale bývajúceho obyvateľstva (2001)* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slovenská | maďarská | česká | rómska | iná |
| 291 | 148 | 4 | 4 | 1 |

* podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.

| ## Náboženské vyznanie trvale bývajúceho obyvateľstva (2001)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rímskokatolícka cirkev | evanjelická cirkev augsburského vyznania | reformovaná kresťan. cirkev | iné cirkvi, neuvedené a bez vyznania |
| 347 | 41 | 7 | 53 |

* podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.

Ekonomická aktivita obyvateľov

V samotnej obci sa po redukcii poľnohospodárskej (najmä živočíšnej výroby) nachádza len minimálne množstvo pracovných príležitostí. Výhodné dopravné spojenie však umožňuje dennú dochádzku obyvateľov do zamestnania v Bratislave. Časť obyvateľov pracuje aj v Galante a Senci.

| r. 2001 |  |
| --- | --- |
| Počet ekonomicky aktívnych osôb | 220 |
| z toho ženy | 99 |
| Podiel ekonomicky aktívnych (%) | 49,1 |

Bytový fond

Problematika bývania je podrobne spracovaná v kapitole 2.7.1.

# 2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

Z administratívno-správneho členenia patrí obec do Trnavského kraja a do okresu Galanta.

Najbližšími mestami sú Sládkovičovo (8 km) a Senec (11 km). Okresné mesto Galanta je vzdialené 17 km. Obec má však najvýznamnejšie väzby na obec Veľké Úľany (asi 4200 obyvateľov), kde sa nachádzajú zariadenia základnej občianskej vybavenosti. Možno predpokladať, že obyvatelia obce Jánovce budú využívať túto vybavenosť aj naďalej a preto budovanie chýbajúcich zariadení základnej občianskej vybavenosti v obci by nebolo efektívne.

Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti a širšie spektrum služieb sú dostupné v Galante, v menšej miere v Senci a Sládkovičove. Významné sú aj väzby na Bratislavu (32 km), najmä z hľadiska dochádzky za prácou.

Pokiaľ ide o vzťahy s okolitými obcami, rozvíja sa najmä spolupráca s Veľkými Úľanmi a Jelkou (pripravuje sa aj založenie združenia obcí Jánovce, Veľké Úľany, Jelka).

Obec sa nachádza v blízkosti dôležitého cestného ťahu Bratislava – Nitra, resp. Bratislava – Nové Zámky, na ktorý je dopravne napojená prostredníctvom cesty III. triedy.

Výhodná poloha voči významným ekonomickým centrám, ako aj trend sťahovania obyvateľov veľkých miest do ich vidieckeho zázemia, znamenajú pozitívne perspektívy pre rozvoj obce do budúcnosti.

Samotná obec vzhľadom na malý počet obyvateľov nemá vlastné záujmové územie, ale je súčasťou záujmového územia obce Veľké Úľany. Z tohto dôvodu sa riešenie ÚPN sústreďovalo výlučne na katastrálne územie obce.

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Kompozičné zásady formovania priestoru obce

Na rovinatom teréne, v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine je jediným výraznejším kompozičným prvkom prírodného charakteru lesný pás na mieste bývalého vodného toku, ktorý obec ohraničuje z južnej strany (súčasne tvorí aj administratívnu hranicu). Jeho zvlnené meandre tvoria harmonický kontrast voči priamej línii ulicovej zástavby.

Urbanistickú štruktúru obce charakterizuje jednoduchá ulicová zástavba pozdĺž hlavnej komunikácie – cesty III. triedy. Zástavba je radená v jednej línii v dĺžke asi 1,2 km. Táto súčasne plní funkciu hlavnej kompozičnej osi. Kolmo k nej sa v strede pripája niekoľko zokruhovaných ulíc. Zastavané územie sa tu rozširuje a tým naznačuje polohu ťažiskového priestoru obce, akcentovanú aj situovaním zariadení občianskej vybavenosti. Polohu ťažiska, zdôrazňuje aj líniová zeleň vystupujúca nad okolitú zástavbu.  V návrhu bude ťažiskový priestor obce ďalej akcentovaný lokalizáciou novej občianskej vybavenosti a nových atrakcií (lesopark).

Koncepcia rozmiestnenia nových plôch pre zástavbu rešpektuje pôvodný pôdorys vymedzený kompozičnými osami a ulicami. Všetky nové rozvojové plochy priamo nadväzujú na existujúce zastavané územie a napájajú sa na stávajúci komunikačný systém.  Návrh rešpektuje kompozičnú osnovu existujúcich ulíc, pričom naznačuje ich perspektívne pokračovanie. Okrem rozvíjania pozdĺžnej osnovy adíciou rovnobežných ulíc sa v návrhu uvažuje aj s priečnymi spojkami.

Zástavbu tvoria izolované rodinné domy na rozsiahlych pozemkoch, využívaných ako záhrady. Staršie objekty majú typickú dispozíciu ľudového domu s pozdĺžnym radením priestorov, novšie objekty sú štvorcového pôdorysu. Zástavba je jednopodlažná (dvojpodlažné objekty sa vyskytujú výnimočne), bez výškových dominánt.

Až na niektoré výnimky je zástavba v pomerne dobrom technickom stave, preto územný plán nebude uvažovať s  asanáciami. V prípade objektov v zlom technickom stave odporúčame uprednostniť rekonštrukciu objektov (v odôvodnených prípadoch prestavbu) a k demolácii objektov pristúpiť len v prípadoch závažného statického narušenia konštrukcie, a objektov rušivých z prevádzkového hľadiska.

Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe je nutné rešpektovať pôvodný vidiecky charakter zástavby jadrovej obce, jej výškovú hladinu a urbanistickú mierku. Preferovať by sa mali samostatne stojace jednopodlažné objekty, prípadne s obytným podkrovím, so šikmými strechami s max. sklonom 450. V prípade rodinných domov by súvislá zastavaná plocha jedného objektu nemala prekročiť 300 m2. Optimálna šírka pozemkov pre rodinné domy je cca 16-20 m; nemala by však klesnúť pod 12 m. Optimálna výmera pozemkov izolovaných rodinných domov sa pohybuje okolo 900 m2, s prijateľným rozptylom od 400 do 1500 m2.

Regulatívy priestorového usporiadania

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej zástavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby sú definované nasledujúce regulatívy:

Maximálna výška objektov

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v metroch (počíta sa výška nadzemnej časti objektu bez strechy a bez podkrovia). Maximálna výška objektov je stanovená jednotne:

- 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie), t. j. max. 8 m.

Intenzita využitia plôch

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche pozemku, resp. regulačného bloku x 100). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený nasledovne:

- 50%: pre existujúce zastavané územie a všetky nové rozvojové plochy s výnimkou rozvojových plôch č.  6 a 7 a futbalového ihriska a cintorínov

- 30% pre rozvojové plochy č. 6 a 7.

- 5% pre plochy futbalového ihriska a cintorínov.

Podiel zelene

Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene k celkovej ploche regulačného bloku a vyjadrený v percentách. Počíta sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny koeficient ozelenenia je stanovený nasledovne:

- 70%: pre plochy cintorínov a ihriska

- 50% pre rozvojové plochy č. 6 a 7

- 35%: pre všetky rozvojové plochy a existujúce zastavané územie s výnimkou plôch menovaných v ostatných bodoch

- 10% pre rozvojovú plochu č. 13.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

V prípade realizácie bodovej zástavby (samostatne stojace objekty rodinných domov) platia pre odstupové vzdialenosti objektov nasledujúce regulatívy:

- minimálne 2 m od hranice pozemku

- minimálne 3 m od cestnej komunikácie

- minimálne 7 m od susedného objektu.

Pri umiestňovaní ostatných stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti                od druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov).

Historické dedičstvo a ochrana pamiatok

Historický vývoj obce

V porovnaní s väčšinou slovenských obcí, majú Jánovce kratšiu históriu. Obec vznikla až v roku 1792, keď gróf Pállfy osídlil 15 poddanských rodín na majeri Jánosháza v chotári obce Veľké Úľany. V roku 1828 mala obec 19 domov a 136 obyvateľov. Najstaršia známa pečať obce pochádza z 19. storočia a svedčí o poľnohospodárskom charaktere dediny. Zobrazuje tri stuhou previazané klasy a kosák.          Za I. ČSR si zachovala poľnohospodársky ráz. V rokoch 1924-1928 vykonal Československý štátny pozemkový úrad parceláciu grófskych veľkostatkov, čo sa dotklo aj Jánoviec. V rokoch 1938-45 boli Jánovce pripojené k Maďarsku. Obec oslobodili bojové jednotky Červenej armády II. ukrajinského frontu 1. apríla 1945. JRD bolo založené v roku 1950.

Ochrana pamiatok

V obci sa nenachádzajú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva a identity obce je však pri ďalšom rozvoji obce potrebné zachovať a chrániť nasledovné architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v ÚZPF, ale majú historické a kultúrne hodnoty:

- rímskokatolícky kostol z 1.pol. 20. storočia postaveného v eklektickom štýle (pri hlavnej ceste, obnovený, vedľa vstupu vysoký drevený kríž s liatinovým korpusom, v areáli kostola Lurdská jaskyňa),

- plastika sv. Vendelína (kamenná socha svätca na hranolovom podstavci, v malom parčíku v blízkosti r. k. kostola),

- v areáli r. k. cintorína (v blízkosti obecného úradu):

- ústredný kríž r. k. cintorína (vysoký kamenný kríž s ukrižovaným, zo začiatku                 19. storočia),

- vysoký drevený kríž s korpusom, s ozdobnou kovovou strieškou, v blízkosti vstupu             do areálu,

- ojedinele zachované liatinové kríže a dobové náhrobné kamene v areáli                       r. k. cintorína,

- hlavný kríž (vysoký kovový kríž s korpusom v kovovej ohrade, novodobý, v areáli evanj.                       a. v. cintorína).

V zastavanom území je nutné zachovať  pôvodný vidiecky charakter zástavby. V prípade objektov z pôvodnej zástavby, ktoré sú vo vyhovujúcom technickom stave, je potrebné ich zachovanie (napr. dom č. 12 so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom).

V okolí obce Jánovce sú evidované archeologické nálezy. Je preto pravdepodobné, že pri zemných prácach dôjde k narušeniu archeologických nálezísk. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk je v ďalších stupňoch územného a stavebného konania potrebné splniť požiadavku v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1967 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.): „Investor/stavebník si                              od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce

Základné rozvrhnutie funkcií, prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území

Nové rozvojové plochy sú navrhované v priamej nadväznosti na v súčasnosti zastavané územie, čo  umožňuje plynulo nadviazať na existujúce dopravné a technické vybavenie. Nové rozvojové plochy počítajú predovšetkým s využitím pre obytné funkcie, v menšej miere aj pre výrobu a podnikateľské aktivity.

Pri lokalizácii nových plôch pre bytovú výstavbu rešpektujeme zásadu rovnomerného priestorového rozloženia plôch po obvode obce.

V prípade lokalizácie nových plôch výrobnej funkcie sa z dôvodu udržania kvality životného prostredia uplatňuje priestorové oddelenie od obytnej funkcie.

Súčasné funkčné využitie zastavaných plôch odporúčame rešpektovať, s tým, že je prípustná intenzifikácia využitia týchto plôch v rámci nadmerných záhrad, na nezastavaných prielukách (najmä vo vyznačených lokalitách a pozemkoch), dostavbami a nadstavbami existujúcich objektov. Intenzifikáciu využitia možno vo väčšine prípadov dosiahnuť aj bez nárokov na dodatočné investície (nie je potrebné vybudovanie nových komunikácií ani technického vybavenia).

Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy

| Číslo rozv. plochy | Výmera v ha | Hlavná funkcia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,51 | bývanie (B) |
| 2 | 2,13 | bývanie (B) |
| 3 | 1,00 | bývanie (B) |
| 4 | 4,93 | bývanie (B) |
| 5 | 1,40 | bývanie (B) |
| 6 | 2,34 | občianske vybavenie (OV), verejná zeleň (Z) |
| 7 | 0,72 | šport (Š), verejná zeleň (Z) |
| 8 | 1,66 | bývanie (B) |
| 9 | 1,94 | bývanie (B) |
| 10 | 1,48 | bývanie (B) |
| 11 | 2,31 | bývanie (B) |
| 12 | 10,97 | bývanie (B) |
| 13 | 1,71 | výroba a podnikateľské aktivity (V, PA) |
| 14 | 3,08 | bývanie (B) |
| 15 | 5,94 | bývanie (B) |
| 16 | 12,10 | bývanie (B) |

Regulatívy funkčného využitia pre plochy s prevahou obytnej funkcie

Regulatívy platia pre nové rozvojové plochy č. 1- 5, 8-12, 14-16 a existujúcu obytnú zástavbu

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- bývanie (B)

Doplnkové funkčné využitie:

- občianske vybavenie - základná (služby, maloobchodné prevádzky)

- výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky

- šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy

- verejná a vyhradená zeleň

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

- výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi

- sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru.

Regulatívy funkčného využitia pre plochy s prevahou výrobnej funkcie

Regulatívy platia pre rozvojovú plochu č. 13 a plochu poľnohospodárskeho areálu

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- výroba (V), vrátane skladového hospodárstva

- podnikateľské aktivity (PA)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie okrem ubytovania zamestnancov

- priemyselná výroba s negatívnymi hygienickými vplyvmi

- živočíšna výroba (platí len pre rozvojovú plochu č. 13).

Regulatívy funkčného využitia pre rozvojovú plochu č. 6

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- občianske vybavenie (OV)

- verejná zeleň (Z)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- expozície, plochy pre verejné vystúpenia

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie

- výroba.

Regulatívy funkčného využitia pre rozvojovú plochu č. 7

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- šport (Š)

- verejná zeleň (Z)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- prevádzky služieb

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie

- výroba.

Regulatívy funkčného využitia pre plochy cintorínov

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- cintorín (C).

Regulatívy funkčného využitia pre plochu futbalového ihriska

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- šport (Š).

Ostatné plochy predstavuje poľnohospodárska krajina, bez predpokladu lokalizácie stavieb. Využitie tohto územia stanovuje Krajinnoekologický plán.

Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

- požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie pre (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.):

- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie

- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- stavbu rodinného domu, ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu                     a orientácie

- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou

- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu                     a orientácie

- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou.

Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna komunikácia              a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z..

Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške).

2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

2.7.1 Bývanie

Bývanie je hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná výhradne tradičnou zástavbou samostatne stojacich rodinných domov, zväčša jednopodlažných.

Priemerná obložnosť bytu (počet obyvateľov na 1 byt) dosahuje hodnotu 3,27, čo približne zodpovedá priemeru SR. Byty majú vysoký plošný štandard, na jeden byt pripadá viac ako 80 m2 obytnej plochy. Podiel neobývaných bytov je 12 %.

| ##### Počet domov a bytov v r. 2001* |  |
| --- | --- |
| domy spolu | 158 |
| trvale obývané domy | 139 |
| z toho rodinné | 139 |
| neobývané domy | 19 |
| byty spolu | 158 |
| trvale obývané byty | 139 |
| z toho v rodinných domoch | 139 |
| neobývané byty | 19 |

| ##### Štandard bytov a úroveň bývania v r. 2001* |  |
| --- | --- |
| počet trvale bývajúcich na 1 byt (obložnosť) | 3,27 |
| obytná plocha na 1 trvale obývaný byt | 80,80 m2 |
| počet obyt. miestností na 1 trvale obýv. byt | 3,97 |
| obytná plocha na osobu | 24,7 m2 |

* podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.

Pre rozvoj obytnej funkcie vymedzuje územný plán obce rozvojové plochy č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Z toho plochy č. 12, 14, 15, 16 sú z hľadiska časovej koordinácie výstavby určené ako výhľadové a plocha č. 5 ako rezerva výhľadu.

| Číslo rozvojovej plochy | Počet bytových jednotiek |
| --- | --- |
| 1 | 26 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 32 |
| 8 | 7 |
| 9 | 10 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10 |
| ## Návrh spolu (do roku 2025) | ## 111 |
| 12 | 55 |
| 14 | 16 |
| 15 | 35 |
| 16 | 45 |
| ## Výhľad spolu (do roku 2035) | ## 151 |
| 5 | 8 |
| ## Rezerva výhľadu spolu | ## 8 |
| ## Spolu | ## 270 |

Navrhnuté rozvojové plochy majú kapacitu 270 bytových jednotiek. Uvažovaný prírastok bytového fondu znamená nasledovný prírastok počtu obyvateľov:

448 + ((270 – 70*) x 2,5) = 448 + 500 = 948

* úbytok = predpokladaný úbytok bytového fondu v prospech občianskeho vybavenia a úbytok v dôsledku poklesu priemernej obložnosti bytu.

## 2.7.2 Občianske vybavenie a sociálna infraštruktúra

Občianska vybavenosť je čiastočne vybudovaná na úrovni základnej vybavenosti. Je koncentrovaná v strede obce, pozdĺž hlavnej komunikácie. Sociálnu vybavenosť reprezentuje:

- základná škola (pre 1-4. ročník, s kapacitou 56 detí, v súčasnosti využitá na 25%)

- materská škola (s kapacitou 30 detí)

- kultúrny dom (dve sály, väčšia s kapacitou 120 miest)

- futbalové ihrisko

- požiarna zbrojnica (bez funkčného požiarneho zboru)

- obecný úrad

- kostol

- 2 cintoríny (rímskokatolícky, evanjelický).

Kapacity zariadení sú postačujúce, v súčasnosti dokonca nedostatočne využívané (ZŠ, MŠ).

Komerčnú vybavenosť reprezentuje:

- predajňa potravín

- piváreň

- espresso

- pekáreň (s predajňou pekárenských výrobkov).

Širšie spektrum zariadení občianskej vybavenosti je dobre dostupné vo Veľkých Úľanoch (4 km).

V prípade naplnenia predpokladu zvýšenia počtu obyvateľov však môžu vzniknúť nové nároky na občiansku vybavenosť. Z tohto dôvodu bola vymedzená nová plocha pre občianske vybavenie– rozvojová plocha č. 6 (rezerva výhľadu), lokalizovaná v centre obce, v nadväznosti na existujúce zariadenia OV.

Okrem toho môžu drobné zariadenia občianskeho vybavenia (obchod, služby) vznikať aj v rámci územia s prevládajúcou obytnou funkciou, čo pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujúcu zástavbu.

## 2.7.3 Výroba

Výrobné aktivity realizuje v obci len niekoľko drobných podnikateľov (Agrofarma, Pekáreň AT Mars, s.r.o., Hypotrade, s.r.o.). Výrobný areál bývalého poľnohospodárskeho družstva je v súčasnosti takmer nevyužívaný (chov 20 ks dobytka, skladové priestory). V prípade lokalizácie výrobných prevádzok a podnikateľských aktivít odporúčame prednostne využiť kapacity tohto areálu.

Územný plán obce pre výrobné funkcie a podnikateľské aktivity výrobného charakteru vymedzuje aj novú plochu – rozvojová plocha č. 13.

2.7.4 Rekreácia

Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia cestovného ruchu. Obyvateľom obce slúži futbalové ihrisko. V blízkosti obce sa nachádza viacero turistických atrakcií – prírodné kúpaliská, termálne kúpaliská, skanzen Včelárska paseka (v lokalite Jánovský dvor v k. ú. Kráľová pri Senci).

S cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu navrhujeme vytvorenie cyklotrás a ďalších atrakcií (napr. lesopark s tematickými expozíciami). Pre tieto účely je navrhnutá plocha v nadväznosti na futbalové ihrisko – rozvojová plocha č. 7 a sčasti aj rozvojová plocha č. 6 (rezerva výhľadu). Problematikou cestovného ruchu sa podrobnejšie zaoberá Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jánovce.

2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce

V súčasnosti je zastavané územie obce vymedzené hranicou zastavaného územia obce k 1.1.1990. Zastavané územie tvorí kompaktný celok a okrem obytnej zóny zahŕňa aj poľnohospodársky areál na severnom okraji obce.

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zahŕňa územie nových rozvojových plôch.

Územia pre novú zástavbu sú vymedzené v grafickej časti ako rozvojové plochy. V grafickej časti (komplexný urbanistický návrh) je vyznačená aj navrhovaná hranica pre rozšírenie zastavaného územia.

## Rekapitulácia prírastku zastavaného územia podľa rozvojových plôch

| Číslo rozvojovej plochy | Prírastok ZÚ v ha | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,51 |  |
| 2 | 2,13 |  |
| 3 | – | v rámci existujúceho ZÚ |
| 4 | 2,63 | časť v rámci existujúceho ZÚ |
| 5 | 2,42 |  |
| 6 | 2,34 |  |
| 7 | 0,72 |  |
| 8 | – | v rámci existujúceho ZÚ |
| 9 | 1,12 | časť v rámci existujúceho ZÚ |
| 10 | – | v rámci existujúceho ZÚ |
| 11 | 2,31 |  |
| 12 | 10,97 |  |
| 13 | 1,71 |  |
| 14 | 3,08 |  |
| 15 | 5,94 |  |
| 16 | 12,10 |  |
| Prírastok spolu | 51,98 |  |

# 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Ochranné pásma trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia (v zmysle Zákona č. 193/1997 Z. z. - Cestný zákon - a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.)

- ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy definované v šírke 20 m od osi vozovky mimo zastavané územie obce (v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. - Cestný zákon - a vykonávacej vyhlášky                     č. 35/1984 Zb.) – v rozvojových zámeroch č. 2, 3 a 16, ktoré sú umiestňované v úzkom kontakte so štátnou cestou platí podmienka zhodnotenia hlukových pomerov a v prípade nedodržania ustanovení nariadení vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v platnom znení vykonanie protihlukových opatrení.

Ochranné pásma trás nadradeného technického vybavenia územia

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia

- ochranné pásma pre elektroenergetické vzdušné vedenia v zmysle zákona č. 455/1991 Zb., § 19:

- 22 kV vzdušné vedenia - 10 m na každú stranu od krajných vodičov

- 22 kV káblové vedenia - 1 m na každú stranu od krajných káblov

- trafostanice - 10 m.

- ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu - v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z.                          o energetike (§ 27 a § 28):

- ochranné pásmo VTL plynovodu - 4m od osi plynovou na obidve strany

- bezpečnostné pásmo VTL plynovodu - 20m od osi plynovou na obidve strany

- ochranné pásmo regulačnej stanice plynu - 8m na každú stranu meranú od pôdorysu plynárenského zariadenia.

- ochranné pásmo vodného toku Čierna voda do vzdialenosti 10 m od brehovej čiary resp. ochrannej hrádze vodného toku ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov - do ochranného pásma nie je možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň (akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p.)

- ochranné pásmo leteckého pozemného zariadenia VOR/DME JAN nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Úľany. Z ochranných pásiem rozdelených na sektory A-D vyplýva požiadavka obmedzenia výšky zástavby a vylúčenia zariadení, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných systémov a zariadení, ktoré môžu ohroziť let lietadla (zariadenia na generovanie elektromagnetického žiarenia, silné svetelné zdroje): pre sektor A – 65 m, pre sektor B – 250 m, pre sektor C – 400 m, pre sektor D – 600 m – výstavba  v rozvojovom zámere č. 16 je možná len za podmienky rešpektovania požiadaviek Leteckého úradu SR (v sektore „C“, siahajúcom do vzdialenosti 400 m od základného bodu ochranného pásma, je výstavba budov zakázaná, v sektore „D“, ktorý má tvar medzikružia o polomeroch 400 m a 600 m, je výstavba prístupná len do výšky roviny stúpajúcej od leteckého pozemného zariadenia v sklone 1,3° - t. j. priestor pre sektor „D“ v rozmedzí výšok 129 m až 134 m.n.m. B.v.p.).

Hygienické ochranné pásma

- pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania vodou - 100 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu) – v rozvojových zámeroch č. 3 a 14 nie je možná výstavba rodinných domov v OP cintorína až do vybudovania verejného vodovodu

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho družstva – 50 m od objektov so živočíšnou výrobou (OP bolo stanovené ako min. aj keď v súčasnosti sa v areáli poľnohospodárska živočíšna výroba nenachádza) – rozvoj bývania v zámere č. 9 je podmienený zhodnotením činnosti v poľnohosp. areáli v čase plánovania realizácie tohto zámeru a vo vzťahu k podnikateľským aktivitám sa aktuálne určí ochranné pásmo, do ktorého výstavba nebude zasahovať.

Chránené územia

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.

# 2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

## Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

Z hľadiska záujmov vojenskej správy nie sú známe žiadne zvláštne územné požiadavky v riešenom území.

Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

V záujmovom území obce Jánovce sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné zariadenia civilnej ochrany.

Ukrytie obyvateľov v obci je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch (Vyhl. č. 202/2002  Z. z.). Väčšia časť objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory slúžia pre ukrytie obyvateľstva.

Obec Jánovce je v zmysle Nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z. z. o kategorizácii území zaradená              do kategórie, kde sa nevyžaduje výstavba iných ochranných stavieb okrem jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne.

Pri riešení požiadaviek civilnej ochrany je potrebné postupovať v zmysle nasledovných právnych predpisov:

- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona                          č. 261/1998 Z. z.

- vyhláška č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách CO v znení vyhlášky                            č. 349/1998 Z. z. a vyhl. č. 202/2002 Z. z..

Na plochách určených na bývanie mimo zastavané územie obce musia investori (majitelia) v spolupráci s OcÚ Jánovce zabezpečiť:

- §12 ods.4 písm.l) (§139a ods.10 písm.m Stavebného zákona), vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

- §15 ods.1 písm.e,f a §36 ods.3 písm.b,g zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

- ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa:

- vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,

- vyhlášky MV SR č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Návrh riešenia predpokladá budovanie ochranných stavieb len formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch. Určenie počtu, druhov a kapacít ochranných stavieb            (§ 2 ods. 3 a 4 Vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z.) a ich umiestnenie v stavbách (§ 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 197/1994 Z. z.) spracuje obec - o vybraných priestoroch stavieb vypracuje obec v spolupráci s vlastníkom objektu určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne. Na vyhľadávanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne obec vymenuje komisiu, ktorá určí ako vhodnú ochrannú stavbu zapustený suterén, polozapustený suterén alebo technické prízemie vo vybraných obytných objektoch. Nakoľko ÚPN obce Jánovce nie je spracovaný s podrobnosťou ÚPN zóny (nie je určená objektová skladba), výber vhodných ochranných stavieb bude realizovaný až následne v podrobnejších stupňoch dokumentácie, a to v zmysle požiadaviek uvedených v nasledujúcom texte.

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne je potrebné vybrať vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí. Vybrané vhodné priestory musia spĺňať požiadavky na:

a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

b) zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,

d) statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,

f) utesnenie.

Pri jednoduchej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu K0 = minimálne 50.“, čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto ochranných stavieb.

## Návrh riešenia požiarnej ochrany

V obci sa nachádza požiarna zbrojnica, ktorá sa však v súčasnosti nevyužíva (v obci nie je požiarny zbor). V prípade požiaru je najbližšia zásahová jednotka v Galante (dostupnosť 14 km do stredu obce).

Obec Jánovce v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Pri výstavbe vodovodu je potrebné osadenie požiarnych hydrantov, ktoré budú zabezpečovať zásobovanie požiarnou vodou.

Zásobovanie požiarnou vodou navrhujeme riešiť z navrhovanej miestnej verejnej vodovodnej siete z vonkajších požiarnych hydrantov DN 80 umiestnených na potrubí v uličnom rozvode vody vo vzdialenostiach zodpovedajúcich čl. 24 STN 73 0873 (t. j. max. 80 m od objektov RD a mimo požiarno-nebezpečný priestor týchto objektov) a čl. 29 STN 73 0873 (t. j. vo vzájomnej vzdialenosti max.                 120 m).

Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, s vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s ďalšími platnými právnymi predpismi a záväznými STN z odboru požiarnej ochrany (STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4 a iné). Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých objektov bude spracované v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia prístupových komunikácií je potrebné rešpektovať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004              Z. z., t. j. musí byť široká najmenej 3,00 m, nachádzať sa v bezprostrednej blízkosti riešených objektov a byť dimenzovaná na tiaž min. 80 kN.

V zmysle STN 73 5710 - Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky, čl. 13 je stanovená orientačná potreba požiarnej stanice v územnom celku podľa prílohy 1:

- celková plocha sídelného útvaru (obce): 3,590518 km2

- plocha lesov, parkov, vodných plôch a poľnohospodárskej pôdy: cca 3,311721 km2

- plocha sídelného útvaru pripadajúca na jednu požiarnu stanicu: 16,6 km2

- požadovaný počet požiarnych staníc pre sídelný útvar (obec):

Sv - z       3,590518 – 3,311721

Nv = -------- = -------------–––––––––----- = 0,016795

Kv                       16,6

Z uvedeného prepočtu nevyplýva potreba novej veľkej požiarnej stanice. Úlohy súvisiace                    so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách sa budú aj naďalej vykonávať v spolupráci s požiarnou stanicou v Galante.

## Návrh riešenia ochrany pred povodňami

Po umelej regulácii prietokov Malého Dunaja a Čiernej vody nie je územie obce ohrozované povodňami. Vzhľadom na rovinatý terén nehrozí ani nebezpečenstvo prívalových vôd pri intenzívnejších zrážkach. Návrh riešenia ÚPN obce preto nestanovuje žiadne špeciálne opatrenia na zabezpečenie ochrany územia pred povodňami.

# 2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

Návrhy ochrany prírody a krajiny

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. sa v riešenom území nenachádza vyhlásené chránené územie. Na vyhlásenie je pripravované: mŕtve ramená Čiernej vody ako PR nR10 na výmere 31,5 ha (mimo riešené územie).

V riešenom území navrhujeme rešpektovať:

- ekologicky významné segmenty (vodné toky, plochy lesných porastov,  plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom území, všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne využívanej na  poľnohospodárske účely)

- pásmo hygienickej ochrany cintorína 100 m od oplotenia (pre plochy bez verejného vodovodu).

Návrh prvkov MÚSES

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Galanta navrhuje v našom riešenom území tieto prvky ÚSES:

- Regionálny biokoridor Čierna Voda rBK6 – na hranici riešeného územia, tvorí hranicu katastra a prepája rBC 22 s inými biocentrami. Je tvorený vodným tokom, trávnatými porastami a menšími lesnými porastami. Iba časť je regulovaná. Stresové faktory: prechod cez ornú pôdu a zastavané územia obcí. Návrh: doplnenie brehových porastov.

- Regionálne biocentrum meandre Čiernej vody rBC 22 – mimo riešené územie, súčasťou biocentra je navrhovaná PR nR10 mŕtve ramená Čiernej Vody.

Z hľadiska návrhu a tvorby miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) sme v riešenom území navrhli tento prvok ÚSES:

- Miestny biokoridor mBK1 – je tvorený mŕtvym meandrom potoka, v súčasnosti bez vody. Nachádza sa tu porast topoľov a vŕb, miestami s náletovým agátom. Stresové faktory: pri dotyku so zastavaným územím bol pás zelene prerušený. Návrh: doplniť chýbajúci úsek koridoru pásom NDV.

Návrhy ekostabilizačných opatrení

Zvýšenie stability územia navrhujeme na plochách hospodárskeho dvora. Je to veľká plocha bez zelene, navrhujeme vytvoriť plochy na ozelenenie.

Návrh opatrení na poľnohospodárskej pôde:

- zmenšovať hony

- vytvárať pásy pôdoochrannej vegetácie dvojetážové v šírke cca 5 – 10m

- vytvárať plochy NDV tzv. remízky

- na plochách postihnutých veternou eróziou  pestovať viacročné kultúry.

Návrhy ekostabilizačných prvkov

Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov , sú tvorené plochami lesných porastov, nelesnej drevinovej vegetácie a plochami verejnej zelene v obci.

Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách  a ako pásy izolačnej zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú.

Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách  ornej pôdy  ohrozenou vodnou eróziou. Sú to pásy zelene navrhované ako 2 etážové, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov.

Pri všetkých navrhovaných plochách a líniách zelene mimo zastavaného územia obce (plochy NDV) – je potrebné drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami Štátnej ochrany prírody. Navrhovaná drevinová skladba by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia. V našom riešenom území sú to kategórie:

- jaseňovo – brestovo – dubové lužné lesy

- vŕbovo – topoľové lužné lesy.

# 2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

# 2.12.1 Doprava

Širšie dopravné  vzťahy

Obec Jánovce je súčasťou okresu Senec, ktorý má k dispozícii dva dopravné systémy – cestnú                     a železničnú dopravu. Samotnej obce sa dotýka len cestná doprava, pričom železničná doprava je                  k dispozícii nepriamo prostredníctvom cestnej siete v obci Sládkovičovo, kde je železničná stanica. Touto obcou prechádza vo vzdialenosti cca 9 km od obce Jánovce trať Bratislava – Galanta – Nové Zámky.

Obec leží na ceste III. triedy č. 57214. Táto cesta je južnou paralelnou komunikáciou k ceste I/62 obsluhujúcou obce od Ivánky pri Dunaji po Veľké Úľany, kde sa napája na c. II/510. Prostredníctvom nej je obec napojená na celoštátny cestný systém.

Cyklistická doprava je reprezentovaná na území obce častým využívaním bicykla, ale bez príslušnej infraštruktúry.

Napojenie obce len na cestnú dopravu zostane aj v budúcnosti zachované ako aj marginálna obsluha obce železnicou.

Obec vďaka tomu, že leží mimo hlavných cestných ťahov, nie je zaťažovaná veľkou tranzitnou dopravou, ani jej negatívnymi dopadmi (hluk, vibrácie, prašnosť). Najväčšia časť dopravy je zdrojovou a cieľovou viazanou na obyvateľov obce.

Intenzitu dopravy na c.III/57214 vo vozidlách za 24 hod. dokumentuje nasledovná tabuľka:

Cesta			             r. 1995       	r. 2000		r. 2000		r. 2015           r.2015

celkom	    	celkom	    	OA		celkom	         OA

c. III/57214			1310	     	1052	    	693		1500	         1100

Z vývoja doterajšej intenzity dopravy na sledovanej ceste možno konštatovať, že pokles intenzity medzi r. 1995 a 2000 bol zapríčinený presunom na c. I/62. Predpokladáme, že aj v budúcnosti bude intenzita dopravy oscilovať okolo hodnoty 1300 voz./deň. Prírastok intenzít pre r. 2015 bol stanovený ako rezerva v intenzite pre prírastok obyvateľstva, najmä migrantov z Bratislavy za kvalitnejším bývaním v IBV. Podiel OA na celkovej intenzite bol z tohto dôvodu zvýšený zo 65% na 73%.

Miestna doprava

Automobilová doprava

Na území obce sa miestne komunikácie zaraďujú v zmysle STN 73 6110 do funkčných tried nasledovne:

- cesta III/57214 - funkčná trieda B3,

- ostatné komunikácie - funkčná trieda C2 – C3,

- ukľudnené komunikácie - funkčná trieda D1.

Dopravnú os obce tvorí cesta III/57214, na ktorú sú pripojené miestne komunikácie funkčnej triedy C2-C3. Systém miestnych komunikácií sa v zásade voči dnešku nezmení, plne vyhovujú obslužnej funkcii v obci. Lokálne zmeny prípadne rozšírenie miestnych komunikácií budú vyplývať z novej výstavby IBV, ktorá si vyžiada doplniť obslužné komunikácie na úrovni funkčnej triedy C3, prípadne D1 ukľudnené komunikácie. Voľba funkčnej triedy bude závisieť od riešenia príslušnej lokality (pozri výkres). Lokálne závady a opravy povrchu sa budú odstraňovať priebežne podľa potreby.

Zariadenia automobilovej dopravy

Vzhľadom na veľkosť obce nie je potrebné rátať s rozvojom zariadení AD. Zázemie so službami pre motoristov poskytujú mestá Sládkovičovo a Galanta, ktoré sú vzdialené od obce 10 – 16 km.

Statická doprava

Počet obyvateľov vzrastie z dnešných 448 na cca 950 v r. 2035, ktorí budú reprezentovať predovšetkým prírastok bytov v IBV. Parkovanie a odstavovanie v tejto zástavbe bude zabezpečené na vlastnom pozemku. Charakteristikou IBV je, že takmer každý rod. dom má svoju garáž, alebo miesto na parkovanie OA. Kapacita parkovísk na verejných priestranstvách a pri vybavenosti v návrhovom období sa musí riadiť STN 73 6110 pri stupni automobilizácie 1:3,5.

Hromadná doprava osôb

Hromadnú dopravu osôb diaľkovú, prímestskú (PHD) dnes zabezpečuje Slovenská autobusová doprava. Na území obce sú dnes 2 páry zastávok, ktoré zabezpečujú	lokálne vzťahy smerom na Bratislavu a Sládkovičovo.

Pešia dostupnosť k zastávkam 300 m pokrýva takmer celé územie obce. V prípade dostupnosti 500 m je pokryté celé územie obce vrátane rozvojových území. Nebude preto potrebné zriaďovať ďalšie zastávky ani v návrhovom období rozvoja obce.

Nemotoristické dopravy

Hlavná pešia trasa vedie pozdĺž cesty III/57214, na ktorej je z hľadiska bezpečnosti nutné vybudovanie aspoň jednostranného chodníka. Na miestnych komunikáciách s nízkou intenzitou automobilovej dopravy nie je potrebné budovať chodníky.

Cyklistické trasy nie sú dnes na území obce zriadené, hoci bicykel je jedným z dôležitých prepravných prostriedkov v obci. Cyklistická doprava je dnes zastúpená najmä ako doprava všedného dňa. Pre rekreačnú cyklistickú dopravu však navrhujeme zriadiť cyklistické cestičky k toku Čierna voda, pozdĺž ktorej navrhujeme vybudovať cykloturistickú trasu. Táto trasa prepojí obce pozdĺž toku Čierna voda a bude slúžiť pre rekreačné účely a tiež pre miestnu nemotorovú dopravnú obsluhu územia, keďže bude prechádzať zastavaným územím po celej jeho dĺžke. Perspektívne prichádza do úvahy predĺženie trasy až do Senca (cez obec Tureň). Bude optimálne, aby šírka cestičky bola 3 m.

2.12.2 Vodné hospodárstvo

Vodné toky, plochy a vodohospodárske diela

Po severnom okraji katastrálneho územia obce tečie vodný tok Čierna voda (na krátkom úseku) - jediný v katastrálnom území obce Jánovce. Správcom vodného toku je Slovenský vodárenský podnik, š.p. povodie Dunaja.

V katastrálnom území sú vybudované aj hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácií š. p..

## Opatrenia

Pri rozvojových zámeroch výstavby RD a iných aktivít nedôjde k stretu záujmov.

Zásobovanie pitnou vodou

Popis súčasného stavu

Obec nemá vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Obyvatelia využívajú vodu z vlastných studní, ktorá je však zdravotne závadná.

Obecný úrad Jánovce požiadal Vodohospodársko–inžiniersko, ekologickú a realizačnú spoločnosť VINERS spol s.r.o. v Galante o vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni PS) na prívod a rozvod pitnej vody pre obec Jánovce. Dokumentácia bola zrealizovaná 04/2001, č. z. 02/PS01 s východzími údajmi:

- zdroj vody: Vodárenské studne v Jelke

- odberové miesto: Prívodné potrubie DN 200 mm do obce Jelka t. j. za objektom čerpacej stanice

- odber vody: bol uvažovaný pre obce Jánovce a obec Hrubá Borša

- pripojovacie potrubie do Jánoviec je DN 200 mm PVC dl. 3 704 m a je vedené pozdĺž poľnej cesty

- rozvodné potrubie po obci 100 ~ 150 mm

- projektová dokumentácia uvažovala s potrebou vody:

obec Jánovce: QP = 1,94 l/sec;  Qm = 2,89 l/sec;  Qh = 5,64 l/sec

obec Hrubá Borša: QP = 1,61 l/sec;  Qm = 2,40 l/sec;  Qh = 4,73 l/sec

spolu: QP = 3,55l/sec;  Qm = 5,29 l/sec;  Qh = 10,37 l/sec.

Predpokladaný hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti bude 0,36 až 0,44 MPa.

Bilancie potreby vody pre existujúcu a navrhovanú výstavbu

Bilancia pitnej vody je urobená v zmysle Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 14, čiastky 5 zo dňa 29.2.2000.

Vstupné údaje

- počet obyvateľov: súčasnosť 448 obyv. a výhľad predpokladáme (158 RD + 200 RD) x 3 ob./RD = 1074 ob.

- počet domov: súčasnosť - 158 RD, výhľad – 200 RD, celkom – 358 RD.

- v zmysle čl. 3 zvyšujeme potrebu vody až o 10 % pre budúcu výrobu

- špecifická potreba vody pre vybavenie bytov podľa č. 5 b pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom je 135 l/osoba deň

- podľa čl. 5 bodu 3 špecifickú potreba vody znižujeme o 25 % ak sa byty nachádzajú v RD, odber je samostatne meraný a nie je napojený na kanalizáciu

- v rámci bilancie potreby pitnej vody uvažujeme túto vodu použiť aj na kropenie zelene, trávnikov, cintorína a pod. po dobu 150 dní v roku – vegetačné obdobie. Uvažujeme s plochou 1,5 ár na jeden RD.

Bilancie

Tab. 1

| Skupina druh potreby | Merná | Potreba pitnej vody |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jednotka | Súčasnosť r. 2005 | Výhľad r. 2035 |
| bytový fond: |  |  |  |
| 448 ob x 135 l/osob.d x 0,75 = | l/deň | 45 360 | –- |
| 1074 ob x 135l/osob.d x 0,75 = | l/deň | –- | 108 800 |
| občianska vybavenosť: |  |  |  |
| 448 ob x 15 l/osob.d = | l/deň | 6 700 | –- |
| 1 074 ob x 25 l/osob.d = | l/deň | –- | 26 900 |
| Medzisúčet č.1 | l/deň | 52 100 | 135 700 |
| + navýšenie na priemysel 10 % | l/deň | 5 200 | 13 600 |
| Medzisúčet č. 2 | l/deň | 57 300 | 149 300 |
| kropenie zelene |  |  |  |
| ((158 RD x 0,015 ha) x 1 200m3/ha.r) : 150 = ((358 RD x 0,015 ha) x 1 200m3/ha.r) : 150 = | l/deň | 19 000 | –- |
|  | l/deň |  | 43 000 |
| Celodenná potreba QP | l/deň | 76 300 | 192 300 |
| Priemerná denná potreba | m3/d | 76,30 | 192,30 |
|  | l/sec | 0,88 | 2,23 |
| Max. denná potreba Qm = QP .kd: | m3/d | 152,60 | 307,68 |
| kd = 2,0 (kd = 1,6) | l/sec | 1,77 | 3,56 |
| Max. hodinová potreba Qh = Qm/24 . kh: | m3/d | 11,44 | 23,08 |
| kh = 1,8 | l/sec | 3,18 | 6,41 |

Vo výhľadových bilanciách pitnej vody ÚPN nastal mierny nárast potreby oproti spracovanej dokumentácii firmou VINERS, t. j. podľa ÚPN – QP = 2,23 l/sec  1,94 l/sec.

Vodovodnou prípojkou DN 200 mm Jelka – Jánovce bude musieť zabezpečiť vodu pre obce:

Jánovce: QP = 2,23 l/sec; QMAX = 3,56 l/sec;  Qh = 6,41 l/sec

Hrubá Borša: QP = 1,61 l/sec; QMAX = 2,40 l/sec;  Qh = 4,73 l/sec

Celkom: QP = 3,84 l/sec; QMAX = 5,96 l/sec;  Qh = 11,14 l/sec.

Posúdenie vodnej prípojky

Podľa č. 9 bodu 3 na maximálnu hodinovú potrebu vody sa dimenzujú zariadenia na prívod vody k spotrebiteľom, plus zvažujeme s požiarnym zabezpečením podľa čl. 21 STN 73 08 73 pri objektoch do 3 nadzemných podlaží.

Potom Q = Qh + QPOŽ = 11,14 + 6,70 = 17,84 l/sec

- dĺžka prípojky DN 200	L = 3 704 m

- ekvivalentná dĺžka prípojky	L = 3 930 m

- dopravované množstvo	Q = 17,84 l/sec

- pri danom odbere pre DN 200 PVC je

Q = 18 l/sec; J = 2,190 ‰; v = 0,66 l/sec

- straty v potrubí: hz = J x L = 0,00219 x 3 930 = 8,61 m

Hydrodynamický tlak na prívode v Jánovciach

hydrostatický tlak v mieste napojenia v Janíkoch  (podľa dokumentácie VINERS)	46,24 m

mínus straty na prívode 								- 8,61 m

hydrodynamický tlak pri vstupe do Jánoviec:                     		      37,63 m = 0,38 MPa

V najvzdialenejšom mieste odberu (východnom) Jánoviec bude hydrodynamický pretlak:

37,63 – 7,87 = 29,76 m   0,30 MPa.

Kapacitne vodovodná prípojka vyhovuje aj pre výhľadové požiadavky.

Navrhované riešenie

V ÚPN sa stotožňujeme s navrhnutým spôsobom zásobovania pitnou vodou zo zdroja v Jelke, ako predkladá projektová dokumentácia firmy VINERS sp. s.r.o. v Galante z r. 2001. V rámci ÚPN dochádza k upresneniu výhľadových zámerov rozvoja obci a tie by mali byť zohľadnené zvýšeným rozsahom rozvodnej siete pitnej vody, ako aj v bilanciách špecifickej potreby pitnej vody. Podľa predloženej dokumentácie ÚPN dochádza k výraznému nárastu obyvateľov a vybavenosti bytového fondu.

Vodovodnú sieť pitnej vody navrhujeme zrealizovať z PVC rúr a svetlosti DN 100 ~ 150 mm a domové prípojky z rPE DN 25 ~ 50 mm.

Vlastnú realizáciu výstavby vodovodnej siete doporučujeme najprv zrealizovať k existujúcim RD obce, a to postupne rozširovať k výhľadovým lokalitám RD, podnikateľským aktivitám a občianskej vybavenosti – podľa potreby a finančných možností.

Vodovodnú prípojku z Jelky do Jánoviec DN 200 mm PVC a dĺžke 3704 m a kapacitne bude postačovať aj pre výhľadové potreby oboch obcí (Jánovce a Hrubá Borša).

Predpokladaná dĺžka rozvodnej siete:

- pre existujúcu časť obce DN 100 ~ 150 mm PVC - 3510 m (I. etapa)

- pre výhľadové zámery 30 rokov DN 100 ~ 150 mm PVC - cca 5100 m (II. etapa)

- celkom - 8610 m.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Popis súčasného stavu

Obec Jánovce nemá vybudovanú kanalizačnú sieť splaškových vôd. Splaškové vody sú akumulované v domových žumpách (väčšinou technicky závadných) odkiaľ z času na čas odvážajú na likvidáciu do najbližšej ČOV, prípadne aj ojedinelým vývozom na pole, ktoré je ekologicky závadne riešenie.

Samostatnou časťou sú zrážkové vody, ktoré bez využitia odchádzajú do vsaku.

Záujmové územie obce je rovinaté s nadmorskou výškou 2,5 ~ 5,0 m pod terénom. Obec patrí do Podunajskej nížiny a nachádza sa v severnej časti chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitného ostrova. Územie ja charakteristicky významnou zásobárňou kvalitných podzemných vôd – zdroj pitnej vody. Je žiadúce maximálna ochrana týchto vôd pred znečistením.

Obec Jánovce polohovo leží cca 2,5 km západne od obce Veľké Úľany. V r. 2003 projekčná firma Hydroccop s.r.o. Bratislava vypracovala projektovú dokumentáciu „Povodie Váhu a povodie Dunaja“ odvedenie a čistenia odpadových vôd aglomerácia – Šamorín, Sústava č. 4 – Veľké Úľany, Jánovce. Kanalizácia je riešená v stupni – projekt stavby pre územné rozhodnutie (PS – ÚR), zodpovedná projektantka Ing. Weberová, č. z. 09 – 31531.

Určenie množstva odpadových vôd

a.) splaškové odpadové vody

Sú riešené pre súčasný a výhľadový stav. Množstvo odpadových vôd sme prebrali z výpočtu potreby pitnej vody uvedeného v tejto správe. Do bilancie sme nepočítali s vodou na polievanie trávnikov, predzáhradiek a pod.

Tab. 2

|  | Merná | Množstvo odpad. vôd |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jednotka | súčasnosť | výhľad |
| Priemerné denné množstvo Qd | m3/d | 57,30 | 149,30 |
| Priemerné hodinové množstvo Q24 | m3/h | 2,39 | 6,22 |
|  | l/sec | 0,66 | 1,73 |
| Max. prietok Qmax = Q24 x kh max (kh max = 3,5(3,0) |  |  |  |
| QMAX = 3,50 x 2,39 = | m3/h | 8,36 | –- |
| QMAX = 3,00 x 6,22 = | m3/h | –- | 18,66 |
|  | l/sec | 2,32 | 5,18 |
| Najmenší prietok QMIN = Q24 x kh MIN |  |  |  |
| Q MIN = 2,39 x 0 | m3/h | 0 | –- |
| QMIN = 6,22 x 0,6 | m3/h | –- | 3,73 |
|  | l/sec |  | 1,04 |
| Ekvivalentný počet obyvateľov | Eo | 450 | 1 200 |
| Predpokladané znečistenie: |  |  |  |
| BSK5 | kg/d | 17,19 | 44,79 |
| CHSK - Cr | kg/d | 34,38 | 89,58 |

Na uvedené množstvo splaškových vôd (tab. 2) bude nutné dimenzovať hlavnú čerpaciu stanicu – ČS – 1 zabezpečujúci výtlak do ČOV vo Veľkých Úľanoch. Toto výtlačné potrubie v dĺ. 1905 doporučujeme zväčšiť z DN 65 na DN 100 mm. Taktiež doporučujeme hydrotechnicky prepočítať pretlakovú kanalizáciu vo Veľkých Úľanoch.

b.) zrážkové odpadové vody z povrchových odtokov:

Zrážkové vody z povrchových odtokov aj pre budúci výhľad predpokladáme tiež riešiť do vsaku. Zachová sa terajší systém likvidácie zrážkových vôd – vsak.

U RD stojí za ekonomické zváženie zrážkové vody zachytávať v nepriepustných nádržiach (3 – 4 m3 úžitkového objemu) a vo vegetačnom období ju využiť na zalievanie trávnikov, záhrad a pod. Ako dôvod uvádzame šetrenie s pitnou vodou.

Navrhované riešenie

Pre obec Jánovce sa navrhuje riešenie len splaškovej kanalizácie v súlade s návrhom s firmou HYDROCCOP s.r.o. BA. Kanalizácia je riešená ako gravitačná DN 300 mm PVC s viacerými prečerpávacími stanicami a výtlakom od hlavnej čerpacej st. ČS-1 potrubím DN 65 mm do podtlakovej kanalizácie (zatiaľ projekčne riešená) vo Veľkých Úľanoch a spoločným odtokom do už existujúcej čistiacej stanice odpadových vôd – ČOV umiestnenej na východnom okraji obce Veľké Úľany. Výtlak z ČOV je zrealizovaný do recipientu Čierna Voda.

Riešená kanalizácia splaškovej v Jánovciach doporučujeme v dvoch časových horizontoch – etapách:

I.etapa:  vybudovať v existujúcej časti obce splaškovú gravitačnú kanalizáciu s prečerpávaním do ČOV vo Veľkých Úľanoch, t. j. v súlade s koncepciou  projekčnej zložky HYDROCCOP s.r.o.  Jednalo by sa o výstavbu:

- výtlačné potrubie DN 65 mm Jánovce – Veľké Úľany	dl. 1 905 m

- gravitačná kanalizácia DN 300 PVC				dl. 2 330 m

- prečerpávacie stanice 					8 ks

II. etapa - výhľad na 30 r.:

Postupne rozširovať s rozvojovými zámermi obce (byty, výroba) kanalizačnú stokovú sieť splaškových vôd, a to potrubím DN 300 PVC. Kanalizácia bude uložená v cestnej sieti a väčšinou tiež s minimálnymi spádmi, ako aj s ďalšími prečerpávacími stanicami (asi 6 ks).

Predpokladané dĺžky rozvodnej kanalizačnej siete v II. etape:

- rozvodná kanalizačná sieť DN 300 PVC 			4 900 m

- výtlačné potrubia DN 65 mm PE				600 m

- prečerpávacie stanice 					6 ks.

2.12.3 Energetika

## Zásobovanie teplom

Obec Jánovce je v súčasnosti plynofikovaná. Predpokladáme, že zemný plyn bude aj naďalej hlavným zdrojom pre vykurovanie, ohrev teplej vody a varenie.

Vzhľadom na priaznivú polohu obce z hľadiska slnečnej energie (príp. iných alternatívnych energií               s aplikáciou tepelných čerpadiel) doporučujeme podporiť aj aktivity v záujme využitia týchto zdrojov. Riešené územie je zaujímavé najmä z hľadiska prípravy TÚV slnečnou energiou. Odporúčame zvážiť aj využitie obnoviteľných zdrojov energie ako napr. drevo, slama, biologický odpad.

## Zásobovanie plynom

Súčasný stav

Obec Jánovce bola splynofikovaná v roku 1998. Hlavným zásobovacím plynovodom pre uvedenú obec je VTL plynovod DN500 PN40 Bratislava- Šaľa. Na tento plynovod je v  katastrálnom území obce pripojená VTL prípojka DN80 PN40, ukončená regulačnou stanicou plynu typu 500-2/1-440, ktorá reguluje tlak zemného plynu /ZP/ z 4,0 MPa na prevádzkový tlak (pretlak) 0,3 MPa.

Miestne STL rozvody ZP v obci Jánovce sú zrealizovane LPE (polyetylén), s prevádzkovým tlakom 300 kPa s dimenziami Dn63.

Koridor VTL plynovodu neovplyvňuje riešené územie svojim ochranným a bezpečnostným pásmom. Katastrálnym územím obce neprechádzajú iné trasy VTL plynovodov.

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú vymedzené podľa §27 a §28 zákona č.70/1998 Z.z. o energetike.

Zámery navrhované v ÚPN obce nezasahujú do ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení.

V obci okrem ZP sa na vykurovanie a výrobu TÚV využíva i pevné palivo (10RD).

Údaje o bytovom fonde, obyvateľoch a odberoch:

- počet obyvateľov: 275

- počet bytov: 272, z toho trvalo obývaných: 92

- počet odberateľov ZP z MS: 159, z toho domácnosti: 150

Odbery ZP:

- IBV: 451tis. m3/rok

- MO: 1tis. m3/rok

- VO: 0

- spolu: 485 tis. m3/rok.

Navrhované riešenie

Rozvoj obce bude prebiehať etapovite, a to podľa počtu záujemcov.

Uvažuje s plynofikáciou 270 RD, občianskou vybavenosťou a podnikateľskými aktivitami v časovom horizonte do roku 2030.

Spotreba plynu bude:

QD = (NIBV x HQIBV)= (270x1,4)= 378 m3/hod

RD = ( NIBV x RQIBV ) = (270x4000)= 1080 000 m3/rok

MO= 0

VO= 55 m 3/hod

VO= 68 7500 m3/rok

Spotreba ZP je uvedená n a prierezový rok 2030.

QD = celkový hodinový odber ZP v kategórii domácnosť /m3/hod/

RD = celkový ročný odber ZP v kategórii domácnosť /m3/rok/

NIBV =počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť /IBV/

HQIBV = max. hodinový  odber ZP /m3/hod/- IBV

RQIBV = max. ročný odber ZP /m3/rok/-IBV

MO = maloodber

VO = veľkoodber.

Materiál potrubia a trasy potrubia:

Na plynovod a prípojky navrhujeme polyetylénové potrubie (PE) SDR17,6 z  materiálu MRS100.

Návrh spotreby zemného plynu:

Uvedená obec spadá do teplotného pásma s najnižšími vonkajšími teplotami- 120C0 zmysle normy STN06 0210.

Podľa Smernice GR SPP č.15/2002 pre odberateľa v kategórii domácnosť (IBV) sa max. hodinový odber ZP stanovuje v závislosti na teplotnom pásme. V tomto prípade je to: HQIBV=

1,4 m3/hod a RQIBV= 4000 m3/rok , HQKBVŠ= 0,8 m3/hod , RQKBVŠ= 1800 m3/rok -pre vykurovanie, varenie a prípravu TÚV pre jeden RD (štandartní odberatelia).

Pri občianskej vybavenosti a priemyselnej výrobe sme vychádzali z merných ukazovateľov na obostavaný priestor.

Požiadavky vyplývajúce z navrhovaného riešenia

Vzhľadom na časový rozvrh rozvoja a rozsah riešenia územia obce nepredpokladáme, že by si nárast odberu plynu súvisiaci s rozvojom riešeného územia vyžiadal novú investíciu do prepravných VTL plynovodov, taktiež zvýšenie prepravného výkonu RS 500.

Ďalej doporučujeme vo vyšších stupňoch PD previesť hydraulický výpočet nových MS v  náväznosti na existujúce MS a obcí.

Ochranné a bezpečnostné pásma

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu - v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike (§ 27 a § 28):

- ochranné pásmo VTL plynovodu - 4m od osi plynovou na obidve strany

- bezpečnostné pásmo VTL plynovodu - 20m od osi plynovou na obidve strany

- ochranné pásmo regulačnej stanice plynu - 8m na každú stranu meranú od pôdorysu plynárenského zariadenia.

Pri realizácii výstavby v lokalitách, nachádzajúcich sa v južnej časti obce, je potrebné rešpektovať vymedzené ochranné a bezpečnostné pásma.

Požiadavky vyplývajúce z novonavrhovaného riešenia

- vzhľadom na časový rozvrh rozvoja a rozsah riešenia územia obce a terajší počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť, MO a VO súvisiaci s rozvojom riešeného územia si v budúcnosti nevyžiada novú investíciu do prepravných VTL a STL plynovodov, taktiež zvýšenie prepravného výkonu RS

- doporučujeme vo vyšších stupňoch PD previesť hydraulický výpočet nových MS v obci s náväznosťou na existujúce miestne siete.

## Zásobovanie elektrickou energiou

Obec Jánovce je elektrickou energiou zásobovaná vonkajším vedením 22 kV č. 219, ktorého trasa vedie južným okrajom obce. Vedenie je súčasťou elektrizačnej sústavy sietí Západoslovenskej energetiky a. s.  Z vedenia č. 219 sú odbočujúcimi vedeniami pripojené distribučné siete nn v obci resp. u iných odberateľov.

Transformačné stanice:

TS-0817-001 - stĺpová, železobetónová – v severnej časti obce pri poľnohospodárskom družstve – s transformátorom 100 kVA

TS-0817-002 - murovaná, vežová – v južnej časti obce pri športovom ihrisku, s transformátorom o výkone 250 kVA (nová TS)

TS-0817-003 - v západnej časti obce – stĺpová, železobetónová, s transformátorom 100 kVA

TS-0817-004 - v južnej časti obce – stĺpová – Pekáreň – neslúži pre obec.

Distribučné el. siete nn sú prevádzkované napätím : 3 PEN, AC, 50 Hz – 230/400V/TN – C.

Distribučné el. siete v obci sú prevažne vonkajšie na železobetónových stĺpoch spolu s verejným osvetlením komunikácií.

Navrhované rozvojové zámery

Realizáciou rozvojových zámerov v obci vzniknú i nové nároky na elektrickú energiu. Technické riešenie zásobovanie el. energiou najmä však jeho realizácia bude ovplyvňovaná časovým postupom realizácie zámerov v jednotlivých lokalitách obce. Realizácia zásobovania ako jeden z predpokladov výstavby, musí byť zabezpečovaná v primeranom predstihu.

Nároky na el. energiu

Obec je plynofikovaná.

Vo výpočtoch predpokladaných nových nárokoch na el. výkon uvažuje sa pre jednu bytovú jednotku resp. rod. dom výpočtový výkon P1RD  = 7,5 kW.

Súdobosť pre veľký počet bytov v skupine (nad 100) uvažuje sa  = 0,15 – 0,2 v priemere 0,175.

Súdobosť v lokalitách s n bytmi (RD) je počítaná podľa n =  + ( 1 -   ) n – ˝

Nové nároky  na el. výkon celkom – t.j. na prenos el. energie pre obec po realizácií zámerov:

PΣ = Pn RD +  PV + PA + PvO + POV

Rodinné domy: Pn RD = n . n . P1 RD = 270 . 0,175 . 7,5 = 354 kW  => cca 385 kVA

Verejné osvetlenie: PvO = cca 10 kW

Obč. vybavenosť: POV = cca 20 kW.

Výroba: podnikateľské aktivity – podľa charakteru činnosti a výroby budú riešené individuálne podľa konkrétnych nárokov na el. energiu.

Nároky  na el. energiu a riešenie pre rozvojové zámery v lokalitách:

- východná časť obce:

- zámery v lokalitách: č. 1 – 26 RD, č. 2 – 8 RD, č. 3 – 6 RD, č. 4 – západná časť cca 16 RD, č. 12 – západná časť cca 30 RD, č. 14 – 16 RD

- n = 102 RD, n = 0,27

- P102 = n . n  . P1 RD = 102 . 0,27 . 7,5 = 207 kW  => 250 kVA

- PVO = 5 kW

- Pa Σ = 230 kVA.

- Táto lokalita bude zásobovaná z transformačnej stanice TS-0817-003, ktorá sa nachádza v strede uvažovaných lokalít východnej časti obce. Transformačná stanica sa nahradí novou – kioskovou alebo vežovou s možnosťou inštalácie transformátora do 630 kVA. Inštalovaný transformátor bude o výkone požadovanej v tej ktorej etape rozvoja obce. Z tejto TS pripojí sa odber pre podnikateľské aktivity a výrobu v zámere č. 13. Ak tieto nároky na el. energiu presiahnu možnosti tejto TS-0817-003, navrhuje sa vybudovať pre podnikanie samostatnú novú TS označenú ako TS-0817-A.

- severná a severovýchodná časť obce:

- zámery v týchto lokalitách: č. 9 – 10 RD, č. 10 – 12 RD, č. 11 – 10 RD, č. 12 – časť cca 30 RD, č. 15 – výhľad 35 RD, č. 16 – výhľad časť cca 25 RD

- celkom n = 122 RD,  n = 0,26

- P122 = n . n  . P1 RD = 122 . 0,26 . 7,5 = 238 kW  => cca 265 kVA

- PVO = cca 5 kW

- Pb Σ = cca 270 kVA.

- Táto lokalita môže byť zásobovaná el. energiou z TS-0817-001, kde po realizácii náhrady existujúcej stĺpovej TS novou vežovou resp. kioskovou bude inštalovaný transformátor o výkone podľa potrieb realizovaných zámerov postupne 250 kVA, neskôr 400 kVA resp. až 630 kVA.

- južná a juhovýchodná časť obce:

zámery v týchto lokalitách: č. 4 – časť, t. j. cca 16 RD, č. 5 – 8 RD , č. 8 – 7 RD, č. 16 – výhľad časť cca 25 RD

celkom n = 56 RD

č. 6 – obč. vybavenosť  POV = 40 kW . 0,5 = 20 kW

č. 7 – šport PŠ = 20 kW . 0,5 = 10 kW

verejné osvetlenie PVO = 5 kW

RD: n . n  . P1 RD = 56 . 0,25 . 7,5 = 105 kW  => cca 115 kVA

Celkom v lokalite: Pc Σ = PRD + POV+ PŠ + PVO

Pc Σ = 115 + 25 + 10 + 5 = cca 155 kVA.

Táto lokalita môže byť zásobovaná el. energiou z existujúcej transformovne TS-0817-002, kde sa existujúci transformátor o výkone 250 kVA nahradí novým transformátorom o výkone 400 kVA.

Vyvolané úpravy na el. sieťach VN

VN vedenie 22 kV č. 219, ktorého trasa prechádza pozdĺž južného okraja zastavaného územia obce prechádza cez územia, v ktorých sa uvažujú realizovať zámery č. 3, 4, 5, 6, 7 a č. 14.

Pri realizácii týchto zámerov sa musia rešpektovať ochranné pásma, ktoré sú 10 m na obe strany od krajného vodiča 22 kV vedenia, merané kolmo od vedenia.

V plánoch rozvoja obce požadovať perspektívne preloženie časti tohto vedenia južným smerom o cca 150 až 200 m v dĺžke cca 1400 m. Vedenie č. 219 je vodičmi 3 x 95 mm2 AlFe6.

Súčasne s preložením tohto vedenia musia sa prispôsobiť odbočujúce vedenia k TS-0817-002 (pri ihrisku), TS-0817-004 (Pekárne) a vedenie smerujúce na sever (pri TS-0817-003). Celkom cca 350 m vedenia 3 x 35 mm2 AlFe6.

Všeobecne

Pri realizovaní nových transformačných staníc uprednostňovať prefabrikované, kioskové alebo murované.

Elektrické vedenia situované v zastavanom verejne prístupnom území navrhovať káblové v zemi v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532 z 19.9.2002.

Rešpektovať ochranné pásma el. vedení podľa zákona 455/1991 Zb. § 19:

- pri vonkajších  vedeniach  22 kV - 10 m

- pri závesných izolovaných kábloch nad 1 kV do 110 kV - 2 m

- pri el. staniciach - 10 m,

a to vždy na každú stranu od krajného vodiča merané kolmo.

Koordinovať už v projektovej príprave trasy el. vedení s trasami inými inžinierskych sietí.

2.12.4 Telekomunikácie

Telekomunikačné zariadenia

V katastrálnom území obce sú v súčasnosti vedené podzemné a vzdušné telekomunikačné vedenia             v správe Slovenských telekomunikácií a. s. RT ZS, o. z. Primárna oblasť Trnava.

V zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. sú vedenia verejnej telekomunikačnej siete chránené ochranným pásmom. V ochrannom pásme nemožno umiestňovať stavby, zariadenia                     a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku, vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. V ďalších stupňoch PD je potrebné zohľadniť a rešpektovať existujúce trasy telekom. vedení a zariadení verejnej telekomunikačnej siete, s ohľadom na ich ochranné pásma a priestorovú normu úpravy vedení technického vybavenia.

##### Návrh riešenia

V návrhu neuvažujeme so žiadnym zásahom do existujúcich diaľkových telekomunikačných káblov. Súčasný stav miestnej telekomunikačnej siete je potrebné rozšíriť podľa technického návrhu v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Rezervy treba navrhnúť v zmysle Územného plánu obce.

V súlade s prijatou koncepciou budovania miestnych telekomunikačných sietí a s prihliadnutím                      na charakter územia je potrebné uvažovať s min. 100 % hustotou telekomunikácie RD pri pokrytí všetkých následných požiadaviek na telekomunikačné služby.

Celková požadovaná kapacita na rozšírenie mts pre navrhovanú výstavbu rozvojových zámerov (RZ)     predstavuje 611 párov. Rozšírenie mts bude realizované postupne podľa časového harmonogramu výstavby.

Popis navrhovaných kapacít

| RZ č. | Bývanie v RD (b. j.) | Občianske vybavenie a iné aktivity | Navrhovaná kapacita /rezerva Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | - | 52 / 6 58 |
| 2 | 8 | - | 16 / 2 18 |
| 3 | 6 | - | 12 / 2 14 |
| 4 | 32 | - | 64 / 7 71 |
| 5 | 8 | - | 16 / 2 18 |
| 6 | - | 5 obč. vybav., ver. zeleň | 5 / 1 6 |
| 7 | - | - šport, ver. zeleň | - |
| 8 | 7 | - | 14 / 2 16 |
| 9 | 10 | - | 20 / 2 22 |
| 10 | 12 | - | 24 / 3 27 |
| 11 | 10 | - | 20 / 2 22 |
| 12 | 55 | - | 110 / 11 121 |
| 13 | - | 10 výroba a podnik. akt. | 10 / 1 11 |
| 14 | 16 | - | 28 / 3 31 |
| 15 | 35 | - | 70 / 7 77 |
| 16 | 45 | - | 90 / 9 99 |

Poznámka: Navrhované kapacity sú len orientačné. V popise neuvažujeme s kapacitami pre rodinné stavby navrhované v rámci existujúceho zastavaného územia obce, ktoré sa napoja na existujúcu mts.

Vzhľadom na rôzne možnosti pokrytia telekomunikačnou sieťou, návrh telekomunikácií bude spracovaný v samostatnej projektovej dokumentácii v zmysle konkrétnej požiadavky vlastníkov stavebných pozemkov. Odporúčame v lokalitách vybudovať optickú prístupovú sieť a v rámci pokládky ostatných inžinierskych sietí uložiť v trasách komunikácií (v zatrávnených pruhoch) rozvody ochranných rúrkových vedení pre montáž telekomunikačných káblových rozvodov.

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Kvalita životného prostredia je ovplyvňovaná predovšetkým intenzívnou poľnohospodárskou výrobou, ktorá predstavuje riziko znečistenia vody a pôdy. Poľnohospodárska veľkovýroba, orientujúca sa na veľké plochy monokultúr, znižuje ekologickú diverzitu a tým aj ekologickú stabilitu územia. Nízky podiel zelene v katastri zvyšuje nepriaznivé účinky veternej erózie.

Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

- Znečistenia ovzdušia - obec je plne plynofikovaná. VTL prípojka DN 80, PN 40 je napojená na VTL plynovod Bratislava – Šaľa (DN 500, PN 40). Regulačná stanica plynu typu 500/2/1-440 o výkone 500 m3/hod je umiestnená na pozemku športového areálu. V obci sú strednotlakové rozvody plynu. Žiadne veľké ani stredné zdroje znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádzajú.

- Územie zasiahnuté hlukom - zastavaným územím obce prechádza cesta III. triedy, hluk z dopravy nezasahuje výrazne zastavané územie obce.

- Odpady - odvoz komunálneho odpadu na riadenú skládku v Senci zabezpečuje firma SOBA Senec. Zmesový a objemový odpad sa odváža v každom mesiaci 2 x, sklo sa odváža po naplnení nádob na sklo, plasty a plastové fľaše obyvatelia zbierajú do plastových vriec, zhromažďujú ich na OcÚ a potom ich odváža firma SOBA Senec. Batérie a akumulátory sa odvážajú 3 x (v prípade potreby aj viackrát) do roka.

- Znečistenie povrchových vôd nebolo zisťované. Možnosť znečistenia povrchových aj podzemných vôd sa predpokladá v dôsledku chýbajúcej kanalizácie a z intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. Obec nemá vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Obyvatelia využívajú vodu z vlastných studní, ktorá je však zdravotne závadná. Projekt napojenia obce na verejný vodovod spracovala spol. Viners, s.r.o. Galanta v roku 2001. Obec Jánovce nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Splaškové vody sú akumulované v žumpách a likvidované odvozom do ČOV. Projekt vybudovania splaškovej kanalizácie a napojenia na ČOV vo Veľkých Úľanoch spracovala spol. Hydrocoop s.r.o..

- Ťažba nerastných surovín - v katastri nie je.

- Koridory inžinierskych sietí - katastrom obce prechádza elektrické vedenie 22kV.

Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie

- vodné  toky

- plochy lesných porastov

- plochy verejnej zelene  a NDV v zastavanom území

- všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie hlavne v časti intenzívne využívanej na       poľnohospodárske účely

Opatrenia pre zlepšenie životného prostredia

- plynofikácia v navrhovaných rozvojových lokalitách s cieľom eliminácie znečistenia ovzdušia

- výstavba verejného vodovodu

- výstavba verejnej kanalizácie a zamedzenie vzniku nepovolených skládok odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd

- v zastavanom území a nových rozvojových lokalitách pre bývanie nie sú vyčlenené plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce

- v zastavanom území nepovoľovať stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce, osobitne sa vyhnúť umiestňovaniu/povoľovaniu stavieb a prevádzok poľnohospodárskeho drobnochovu v centre obce, resp. v ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity počtu hospodárskych zvierat drobnochovu,

- pri navrhovaní väčších stavieb a zón s návrhom nad 90 RD, priemyselných areáloch, skládkach a ťažobných priestoroch požadovať hodnotenie vplyvov EIA

- na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity (Zákon o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov) , resp. požiadať o výnimku

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať:

- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny

- zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zák. č. 14/1994 Zb. o lesoch, vyhlášky FMTIR č. 12/1978 Zb.

- zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

- všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, pôdy, hluk, odpady, radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých stavieb.

Odpady

Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z .z. zodpovedná za nakladanie a likvidáciu  komunálneho a drobného stavebného odpadu ktorý vzniká na území obce.

Problematiku odpadového hospodárstva podrobne rieši Program odpadového hospodárstva obce Jánovce, vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 283/2001 Z. z. (príloha č. 2) v nadväznosti a v súlade                             s Programom okresu Galanta. Program odpadového hospodárstva obce Jánovce do roku 2005 bol schválený rozhodnutím Okresného úradu v Galante - odbor životného prostredia č. A 2003/04693 OŽP-392/2003-OH zo dňa 9.6.2003. Nakladanie s odpadom určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 1/2002 schválené dňa 21.12.2002 – OZ.1. o nakladaní s odpadmi.

Odvoz komunálneho odpadu na riadenú skládku v Senci zabezpečuje firma SOBA Senec. Zmesový               a objemový odpad sa odváža v každom mesiaci 2 x, sklo sa odváža po naplnení nádob na sklo, plasty a plastové fľaše obyvatelia zbierajú do plastových vriec, zhromažďujú ich na OcÚ a potom ich odváža firma SOBA Senec. Batérie a akumulátory sa odvážajú 3 x (v prípade potreby aj viackrát) do roka.

Spôsob nakladania s odpadmi, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalších stupňoch PD.

Pri návrhu riešenia v ďalšom stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva                        v súvislosti s výstavbou a prevádzkou v navrhovaných rozvojových lokalitách riešiť v súlade                        so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a odpady zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001                 Z. z. (katalógu odpadov) v znení Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z.. Odvoz komunálneho odpadu                     a zneškodňovanie odpadu po realizácii výstavby zabezpečí zmluvný partner obce Jánovce.

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

V katastrálnom území obce Jánovce v zmysle banského zákona nie sú vymedzené žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.

2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

V katastrálnom území obce Jánovce nie je potrebné vymedziť plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu.

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Poľnohospodársky pôdny fond

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu je jedným z najdôležitejších cieľov sledovaných v rámci riešeného územia, a to vzhľadom ku skutočnosti, že ide o oblasť s najlepšími prírodnými a klimatickými podmienkami pre poľnohospodárstvo, ktoré je v danej oblasti hlavnou ekonomickou aktivitou a v rámci územia SR tu dosahuje najvyšších výkonov.

Z celkovej plochy katastrálneho územia tvorí poľnohospodársky pôdny fond 326,7106 ha, čo predstavuje 90,8% z celkovej výmery katastra. Poľnohospodárska pôda je využívaná ako orná pôda (96%). Z hlavných pôdnych jednotiek (3. a 4. miesto 7-miestneho kódu BPEJ) sa na lokalitách navrhovaných na vyňatie z PPF nachádzajú nasledovné:

0017002 - černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké

0017005 - černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, ťažké

0002002 - fluvizeme typické, karbonátové, stredne ťažké

0034002 - černozeme typické karbonátové na aluviálnych sedimentoch stredne ťažké až ťažké s ľahkým podorničím, vysychavé

Ďalej sa v rámci katastrálneho územia obce Jánovce tieto pôdne jednotky:

0018003 - černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, ťažké

0016001 - černozeme čiernicové, ľahké, vysychavé

0032062 - černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, zväčša karbonátové.

Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí väčšina poľnohospodárskej pôdy do 1. a 2. skupiny kvality.

V riešenom území sú vybudované závlahové systémy. Všetky navrhované rozvojové plochy, s výnimkou plôch č. 8 a 10 spadajú do záujmového územia závlah. Podzemné rozvody závlahovej vody sa nachádzajú na navrhovaných rozvojových plochách č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12,16.

Navrhované rozvojové plochy pre výstavbu sa nachádzajú nielen na plochách v rámci zastavaného územia, ale aj na plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného k 1.1.1990.

Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PPF sú zakreslené vo výkrese – Návrh na vyňatie                    z PPF.

Vyhodnotenie strát poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 202/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

So záberom lesného pôdneho fondu sa neuvažuje.

##### Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci Územného plánu obce Jánovce

##### Žiadateľ: Obec Jánovce (obstarávateľ ÚPN obce Jánovce)

Spracovateľ: ÚPn s.r.o.

Kraj: Trnavský

Okres: Galanta

Obec: Jánovce

Dátum: marec 2006

| Lokalita | Katastrálne | Funkčné | Čas. | Výmera lokality (ha) |  |  | Predpokladaná výmera poľn. pôdy (ha) |  |  |  |  | Záber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | územie | využitie | etapa | Celkom | Z toho |  | Celkom | Druh | BPEJ/ | Z toho |  | ost. pl. |
|  |  |  | realiz. |  | V ZÚ | mimo ZÚ | v ha | pozemku | skupina | V ZÚ | Mimo ZÚ | NPPF (ha) |
| 1 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | or. pôda | 0034005/4. | -- | 4,51 | -- |
| 2 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 2,13 | -- | 2,13 | 2,13 | or. pôda | 0034005/4. | -- | 2,13 | -- |
| 3 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 1,00 | 1,00 | – | 1,00 | or. pôda | 0034005/4.. | 1,00 | – | -- |
| 4 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 4,93 | 2,30 | 2,63 | 4,93 | or. pôda záhrady | 0002002/2. | 2,30 | 2,63 | – |
| 5 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | rezerva výhľad. | 1,40 | – | 2,42 | 2,42 | or. pôda | 0017005/1. | – | 2,42 | – |
| 6 | k. ú. Jánovce | obč.vyb., zeleň | rezerva výhľad. | 2,34 | – | 2,34 | 2,34 | or. pôda | 0017005/1. 0002002/2. | – | 1,05 1,29 | -- |
| 7 | k. ú. Jánovce | šport, zeleň | rezerva výhľad. | 0,72 | – | 0,72 | 0,72 | záhrady | 0017005/1. 0002002/2. | – – | 0,10 0,62 | -- |
| 8 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 1,66 | 1,66 | – | – | záhrady | – | 1,66 | – |  |
| 9 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 1,94 | 0,82 | 1,12 | 1,12 | záhrady zast. pl. | 0017005/1. – | – | 1,12 | – 0,82 |
| 10 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 1,48 | 1,48 | – | 1,48 | záhrady | -- | 1,48 | -- | -- |
| 11 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | návrh | 2,31 | – | 2,31 | 2,31 | or. pôda | 0017005/1. | – | 2,31 | -- |
| 12 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | výhľad | 10,97 | – | 10,97 | 10,97 | or. pôda | 0017005/1. | -- | 10,97 | -- |
| 13 | k. ú. Jánovce | výroba, podn.akt. | návrh | 1,71 | – | 1,71 | 1,71 | or. pôda | 0017005/1. | – | 1,71 | -- |
| 14 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | výhľad | 3,08 | – | 3,08 | 3,08 | or. pôda | 0034005/4. | – | 3,08 | -- |
| 15 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | výhľad | 5,94 | – | 5,94 | 5,94 | or. pôda | 0017002/1. | – | 5,94 | – |
| 16 | k. ú. Jánovce | bývanie RD | výhľad | 12,10 | – | 12,10 | 12,10 | or. pôda | 0017005/1. 0002002/2. | – | 10,88 1,22 | – |

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environ-mentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie územného plánu nebude mať žiadne negatívne environmentálne dôsledky.

Územný plán definuje opatrenia a podmienky, ktoré majú eliminovať existujúce environmentálne záťaže, resp. predísť ich vzniku v prípade navrhovaných rozvojových plôch. Pre zlepšenie kvality životného prostredia v obci navrhuje Územný plán obce Jánovce nasledovné opatrenia:

- v centre obce nie sú vyčlenené plochy pre výrobné prevádzky, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie obce

- návrh líniovej zelene v zastavanom území obce a stanovenie minimálneho podielu zelene

- návrh výstavby verejného vodovodu

- výstavba verejnej kanalizácie s cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd

- plynofikácia v navrhovaných rozvojových plochách

- ochrana ornej pôdy pred eróziou budovaním siete plošných a líniových prvkov vegetácie v krajine

- priemet prvkov RÚSES do návrhu územného plánu a návrh ďalších prvkov na úrovni MÚSES.

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie počíta s dostatočnými rezervami rozvojových plôch aj v prípade výraznejšieho nárastu počtu obyvateľov a tak obci umožní flexibilne reagovať na rôznu dynamiku demografického vývoja a migrácie.

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia budú vyplývať predovšetkým z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov. Podľa maximálneho scenára sa v návrhovom období rokov 2005-2035 zvýši počet obyvateľov oproti súčasnému stavu viac ako dvojnásobne. V prípade naplnenia tohto vývoja dôjde k zmene sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva (zvýšenie podielu mladších vekových skupín, zvýšenie podielu domácností so strednými a vyššími príjmami).

Ekonomické a sociálne aspekty rozvoja obce sú podrobnejšie popísané v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jánovce, ktorý bol spracovaný súbežne s ÚPN obce.

Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia

Územný plán navrhuje intenzifikáciu málo využívaných plôch - nadmerných záhrad. Okrem toho navrhuje ďalší územný rozvoj - lokalizáciu novej zástavby na vyhradených plochách mimo existujúceho zastavaného územia. Rozvoj v týchto lokalitách je podmienený výstavbou nevyhnutného dopravného, technického a sociálneho vybavenia. Výstavba na týchto plochách si vyžiada zábery plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Územný plán obce Jánovce stanovuje pre celé riešené územie súbor regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. Tieto sa vzťahujú na jednotlivé urbanistické bloky a majú charakter záväzných (prípadne odporúčaných) limitov a pravidiel.

2.18 Návrh záväznej časti

Záväzná časť obsahuje:

- zásady a regulatívy funkčného využívania územia

- zásady a regulatívy priestorového usporiadania

- zásady a regulatívy umiestnenia verejného občianskeho vybavenia územia

- zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

- zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

- zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene

- zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- vymedzenie zastavaného územia obce

- vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

- vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

- určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

- schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.

Záväzné časti riešenia sú zdokumentované vo výkrese č. 02: Komplexný urbanistický návrh                     (p. záväzné časti riešenia v rámci legendy).

Zásady a regulatívy funkčného využívania územia

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej zástavby.

Regulatívy funkčného využitia pre plochy s prevahou obytnej funkcie

Regulatívy platia pre nové rozvojové plochy č. 1- 5, 8-12, 14-16 a existujúcu obytnú zástavbu

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- bývanie (B)

Doplnkové funkčné využitie:

- občianske vybavenie - základná (služby, maloobchodné prevádzky)

- výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky

- šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy

- verejná a vyhradená zeleň

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

- výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi

- sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru.

Regulatívy funkčného využitia pre plochy s prevahou výrobnej funkcie

Regulatívy platia pre rozvojovú plochu č. 13 a plochu poľnohospodárskeho areálu

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- výroba (V), vrátane skladového hospodárstva

- podnikateľské aktivity (PA)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie okrem ubytovania zamestnancov

- priemyselná výroba s negatívnymi hygienickými vplyvmi

- živočíšna výroba (platí len pre rozvojovú plochu č. 13).

Regulatívy funkčného využitia pre rozvojovú plochu č. 6

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- občianske vybavenie (OV)

- verejná zeleň (Z)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- expozície, plochy pre verejné vystúpenia

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie

- výroba.

Regulatívy funkčného využitia pre rozvojovú plochu č. 7

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- šport (Š)

- verejná zeleň (Z)

Doplnkové funkčné využitie:

- príslušné dopravné a technické vybavenie

- prevádzky služieb

- ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie

- výroba.

Regulatívy funkčného využitia pre plochy cintorínov

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- cintorín (C).

Regulatívy funkčného využitia pre plochu futbalového ihriska

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:

- šport (Š).

Ostatné plochy predstavuje poľnohospodárska krajina, bez predpokladu lokalizácie stavieb. Využitie tohto územia stanovuje Krajinnoekologický plán.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej zástavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby sú definované nasledujúce regulatívy:

Maximálna výška objektov

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v metroch (počíta sa výška nadzemnej časti objektu bez strechy a bez podkrovia). Maximálna výška objektov je stanovená jednotne:

- 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie), t. j. max. 8 m.

Intenzita využitia plôch

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche pozemku, resp. regulačného bloku x 100). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený nasledovne:

- 50%: pre existujúce zastavané územie a všetky nové rozvojové plochy s výnimkou rozvojových plôch č.  6 a 7 a futbalového ihriska a cintorínov

- 30% pre rozvojové plochy č. 6 a 7.

- 5% pre plochy futbalového ihriska a cintorínov.

Podiel zelene

Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene k celkovej ploche regulačného bloku a vyjadrený v percentách. Počíta sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny koeficient ozelenenia je stanovený nasledovne:

- 70%: pre plochy cintorínov a ihriska

- 50% pre rozvojové plochy č. 6 a 7

- 35%: pre všetky rozvojové plochy a existujúce zastavané územie s výnimkou plôch menovaných v ostatných bodoch

- 10% pre rozvojovú plochu č. 13.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

V prípade realizácie bodovej zástavby (samostatne stojace objekty rodinných domov) platia pre odstupové vzdialenosti objektov nasledujúce regulatívy:

- minimálne 2 m od hranice pozemku

- minimálne 3 m od cestnej komunikácie

- minimálne 7 m od susedného objektu.

Pri umiestňovaní ostatných stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti                od druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov).

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Navrhované riešenie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry (kapitola 2.7.2) je odporúčané            a nie je súčasťou záväznej časti.

Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry je potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb.

Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia

- zabezpečiť dopravné napojenie všetkých navrhovaných rozvojových zámerov vo vymedzených trasách, resp. podľa podrobnejších stupňov PD.

Pre všetky dopravné  plochy a líniové trasy určené na verejné účely (t. j. mimo plôch v súkromnom príp. inom obdobnom vlastníctve) je potrebné zablokovanie výstavby ako pre verejnoprospešné stavby.

Navrhované funkčné triedy a kategórie komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti.

Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia

- postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť pre existujúcu zástavbu a navrhované rozvojové zámery.

Pre všetky navrhované energetické a vodohospodárske zariadenia, navrhované koridory pre líniové stavby sietí technickej infraštruktúry určené na verejné účely (t. j. mimo plôch v súkromnom príp. inom obdobnom vlastníctve) je potrebné zablokovanie výstavby pre verejnoprospešné stavby.

Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti.

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

- v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce dodržiavať podmienky ochrany historických                         a kultúrnospoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z.                o ochrane pamiatkového fondu

- zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty:

- rímskokatolícky kostol z 1.pol. 20. storočia

- plastika sv. Vendelína

- ústredný kríž r. k. cintorína

- vysoký drevený kríž

- ojedinele zachované liatinové kríže a dobové náhrobné kamene

- hlavný kríž.

- zachovať pôvodný vidiecky charakter zástavby v zastavanom území a objekty z pôvodnej zástavby vo vyhovujúcom technickom stave

- v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce musí stavebník dodržiavať podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov:

- „Investor/stavebník si od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“

Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability

- rešpektovať navrhované prvky MÚSES: v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch - regionálny biokoridor Čierna Voda rBK6, regionálne biocentrum meandre Čiernej vody rBC 22, miestny biokoridor mBK1

- rešpektovať ekologicky významné segmenty (vodné toky, plochy lesných porastov,  plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom území, všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne využívanej na  poľnohospodárske účely)

- rešpektovať pásmo hygienickej ochrany cintorína 100 m od oplotenia (pre plochy bez verejného vodovodu)

- navrhnúť ekostabilizačné opatrenia - zvýšenie stupňa ekologickej stability na plochách hospodárskeho dvora, opatrenia na poľnohospodárskej pôde

- navrhnúť ekostabilizačné prvky plošné, líniové a líniovú zeleň pôdoochrannú v zmysle návrhov MÚSES.

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- plynofikácia v navrhovaných rozvojových lokalitách s cieľom eliminácie znečistenia ovzdušia

- výstavba verejného vodovodu

- výstavba verejnej kanalizácie a zamedzenie vzniku nepovolených skládok odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd

- v zastavanom území a nových rozvojových lokalitách pre bývanie nie sú vyčlenené plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce

- v zastavanom území nepovoľovať stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce, osobitne sa vyhnúť umiestňovaniu/povoľovaniu stavieb a prevádzok poľnohospodárskeho drobnochovu v centre obce, resp. v ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity počtu hospodárskych zvierat drobnochovu,

- pri navrhovaní väčších stavieb a zón s návrhom nad 90 RD, priemyselných areáloch, skládkach a ťažobných priestoroch požadovať hodnotenie vplyvov EIA

- na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity (Zákon o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov) , resp. požiadať o výnimku

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať:

- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny

- zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zák. č. 14/1994 Zb. o lesoch, vyhlášky FMTIR č. 12/1978 Zb.

- zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

- všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, pôdy, hluk, odpady, radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých stavieb.

Vymedzenie zastavaného územia obce

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zahŕňa plochy rozvojových zámerov                           s celkovou výmerou 51,98 ha.

Návrh novej hranice zastavaného územia obce je vyznačený v grafickej časti (pozri výkres č. 02).

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

V riešenom území je potrebné rešpektovať, resp. vymedziť tieto ochranné a bezpečnostné pásma:

Ochranné pásma trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia (v zmysle Zákona č. 193/1997 Z. z. - Cestný zákon - a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.)

- ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy definované v šírke 20 m od osi vozovky mimo zastavané územie obce (v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. - Cestný zákon - a vykonávacej vyhlášky                     č. 35/1984 Zb.) – v rozvojových zámeroch č. 2, 3 a 16, ktoré sú umiestňované v úzkom kontakte so štátnou cestou platí podmienka zhodnotenia hlukových pomerov a v prípade nedodržania ustanovení nariadení vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v platnom znení vykonanie protihlukových opatrení.

Ochranné pásma trás nadradeného technického vybavenia územia

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia

- ochranné pásma pre elektroenergetické vzdušné vedenia v zmysle zákona č. 455/1991 Zb., § 19:

- 22 kV vzdušné vedenia - 10 m na každú stranu od krajných vodičov

- 22 kV káblové vedenia - 1 m na každú stranu od krajných káblov

- trafostanice - 10 m.

- ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu - v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z.                          o energetike (§ 27 a § 28):

- ochranné pásmo VTL plynovodu - 4m od osi plynovou na obidve strany

- bezpečnostné pásmo VTL plynovodu - 20m od osi plynovou na obidve strany

- ochranné pásmo regulačnej stanice plynu - 8m na každú stranu meranú od pôdorysu plynárenského zariadenia.

- ochranné pásmo vodného toku Čierna voda do vzdialenosti 10 m od brehovej čiary resp. ochrannej hrádze vodného toku ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov - do ochranného pásma nie je možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň (akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p.)

- ochranné pásmo leteckého pozemného zariadenia VOR/DME JAN nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Úľany. Z ochranných pásiem rozdelených na sektory A-D vyplýva požiadavka obmedzenia výšky zástavby a vylúčenia zariadení, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných systémov a zariadení, ktoré môžu ohroziť let lietadla (zariadenia na generovanie elektromagnetického žiarenia, silné svetelné zdroje): pre sektor A – 65 m, pre sektor B – 250 m, pre sektor C – 400 m, pre sektor D – 600 m – výstavba  v rozvojovom zámere č. 16 je možná len za podmienky rešpektovania požiadaviek Leteckého úradu SR (v sektore „C“, siahajúcom do vzdialenosti 400 m od základného bodu ochranného pásma, je výstavba budov zakázaná, v sektore „D“, ktorý má tvar medzikružia o polomeroch 400 m a 600 m, je výstavba prístupná len do výšky roviny stúpajúcej od leteckého pozemného zariadenia v sklone 1,3° - t. j. priestor pre sektor „D“ v rozmedzí výšok 129 m až 134 m.n.m. B.v.p.).

Hygienické ochranné pásma

- pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania vodou - 100 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu) – v rozvojových zámeroch č. 3 a 14 nie je možná výstavba rodinných domov v OP cintorína až do vybudovania verejného vodovodu

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho družstva – 50 m od objektov so živočíšnou výrobou (OP bolo stanovené ako min. aj keď v súčasnosti sa v areáli poľnohospodárska živočíšna výroba nenachádza) – rozvoj bývania v zámere č. 9 je podmienený zhodnotením činnosti v poľnohosp. areáli v čase plánovania realizácie tohto zámeru a vo vzťahu k podnikateľským aktivitám sa aktuálne určí ochranné pásmo, do ktorého výstavba nebude zasahovať.

Chránené územia

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 55/2001                   Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby                        za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (viď posledný odsek tejto kapitoly).

Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov vymedzujeme plochy všetkých rozvojových zámerov.              K deleniu parciel dôjde najmä z dôvodu potreby vymedzenia plôch pre verejné komunikácie                          a vymedzenia stavebných parciel. Sceľovanie pozemkov predpokladáme vzhľadom na potrebu vytvorenia plochy väčších rozmerov. Nakoľko územný plán obce Jánovce nie je riešený                               s podrobnosťou ÚPN zóny, nevieme bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Bližšiu špecifikáciu týchto parciel určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie.

Zástavba je (až na výnimky) v dobrom technickom stave a asanácie nie sú potrebné. Územný plán obce Jánovce preto nevymedzuje žiadne plochy pre asanácie.

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú žiadne chránené územia. Návrhmi R-ÚSES a ÚPN VÚC je vymedzená 1 plocha pre prvok RÚSES: regionálny biokoridor Čierna Voda rBK6, regionálne biocentrum meandre Čiernej vody rBC 22. Návrhom ÚPN obce je vymedzený 1 prvok MÚSES: miestny biokoridor mBK1. V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. je potrebné vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch.

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Územný plán obce Jánovce počíta s rozsiahlejšími plochami pre rozvojové zámery v lokalitách č. 12 a 16. Pre tieto plochy je potrebné obstarať územný plán zóny.

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

- grafická časť – výkres č. 02: Komplexný urbanistický návrh, M 1: 2880, v časti legendy „Záväzná časť riešenia“

- textová časť - kapitola č. 2.18: Návrh záväznej časti.

Zoznam verejnoprospešných stavieb:

- koridor pre dopravné komunikácie a siete TI (vrátane zariadení TI)

- cyklistické a vychádzkové trasy

- podzemné vedenie VN 22 kV (vrátane trafostaníc)

- rezerva pre stavby občianskeho vybavenia (RP č. 6)

- rezerva pre stavby športu a rekreácie (RP č. 7)

+ prípadné rekonštrukcie existujúcich dopravných komunikácií (rozšírenie komunikácií, pešie a cyklistické trasy) s potrebou územnej rezervy - neoznačené v grafickej časti.

Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 02: Komplexný urbanistický návrh.

Umiestnenie (aj počet navrhovaných zariadení TI) verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie plôch (pozemkov) pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

3. Doplňujúce údaje

(sú zaradené do príslušných kapitol textovej časti - číselné údaje, tabuľky)

4. Dokladová časť

Zoznam príloh

- Uznesenie OZ v Jánovciach č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 03/2006 zo dňa 03.03.2006

- Správa o prerokovaní Územného plánu obce Jánovce

- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu obce Jánovce

- Vyjadrenia účastníkov pripomienkového konania k Územnému plánu obce Jánovce

- Súhlas Krajského pozemkového úradu v Trnave - č. j. KPÚ-B2005/00226 zo dňa 11.10.2005 a č. j. KPÚ-B2005/00282 zo dňa 21.12.2005 (vrátane žiadosti o prehodnotenie)

- Stanovisko Krajského stavebného úradu Trnava - č. j. KSÚ-OÚP-00160/2006/Tr zo dňa 27.01.2006.

B) grafická časť

Zoznam výkresov

- Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh(pre celé riešené územie), Ochrana prírody – návrh MÚSES, M 1:50000; M 1: 10000

- Komplexný urbanistický návrh (pre zastavané územie), M 1: 2880

- Verejné dopravné vybavenie, M 1: 2880

- Verejné technické vybavenie,  M 1: 2880

- Návrh na vyňatie z PPF, M 1: 2880.